Приложение        к Правилам

благоустройства г. Назарово

ДИЗАЙН-КОД ГОРОДА НАЗАРОВО

СОДЕРЖАНИЕ

- Цели и задачи дизайн-кода	4

- Проблематика	6

- Основные термины	7

- Архитектурный облик города	10

- Элементы зданий	11

  - Плоскость стены	12

  - Балконы, лоджии, эркеры	15

  - Окна	16

  - Входные группы (общие требования)	17

  - Входные двери	17

  - Козырьки	18

  - Входные лестницы и ограждения	20

  - Пандусы	20

  - Цоколь…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

  - Маркизы	21

- Цветовая палитра зданий………………………………………………………………………………………………………………………...22

6.1. Колористика и отделка фасадов многоквартирных домов при ремонте…………………………………………………………....22

- Дополнительное оборудование	23

  - Размещение видеокамер	24

  - Размещение кондиционеров	26

  - Размещение терминалов и банкоматов	……26Ошибка! Закладка не определена.

  - Водосточные трубы	26

- Вывески	27

  - Типы вывесок по способу размещения на фасаде	27

  - Общие требования к вывескам	29

  - Правила размещения настенных вывесок	33

  - Оформление настенных вывесок	37

  - Правила размещения вывесок в светопрозрачных конструкциях…………………………………………………………………40

  - Правила размещения вывесок на козырьке	42

  - Правила размещения панелей-кронштейнов	46

  - Оформление панелей - кронштейнов……………………………………………………………………………………………………48

  - Правила размещения и оформления информационных табличек…………………………………………………………....……50

  - Правила размещения и оформления крышных конструкций………………………………………………………………………..54

  - Правила размещения вывесок для ТЦ…………………………………………………………………………………………………..56

  - Колористические решения вывесок……………………………………………………………………………………………………...58

  - Типографика информационных конструкций…………………………………………………………………………………………...64

  - Подстветка вывесок…………………………………………………………………………………………………………………………66

- Правила размещения и оформления памятных табличек………………………………………………………………………………….67

- Рекламные носители в рамках здания……………………………………………………………………………………………………….. 69

  - Крупноформатные настенные рекламные носители……………………………………………………………………………….…69

  - Рекламные носители за остеклением витрины………………………………………………………………………………………..72

- Нестационарные торговые объекты……………………………………………………………………………………………………………73

  - Основные элементы торгового объекта…………………………………………………………………………………………………73

  - Основные рекомендации к внешнему виду павильонов и киосков…………………………………………………………………74

  - Торговые палатки……………………………………………………………………………………………………………………………80

  - Торговые уличные прилавки………………………………………………………………………………………………………………81

- Внешний вид улицы……………………………………………………………………………………………………………………………….82

  - Автобусные павильоны…………………………………………………………………………………………………………………….84

  - Ограждения, заборы………………………………………………………………………………………………………………………..85

  - Уличная мебель……………………………………………………………………………………………………………………………..86

  - Декоративное оформление улиц…………………………………………………………………………………………………………88

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИЗАЙН - КОДА

# Дизайн-код — это свод правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Внедрение дизайн-кода позволяет повысить качество городской среды, упростить проектирование городских пространств, увеличить экономическую привлекательность территории.

# С помощью данных правил проектирования можно улучшить внешний вид любого здания, улицы, города в целом. Он позволяет получить красивые, гармоничные и чистые фасады, а также визуально сделать объект целостным.Значимой задачей дизайн-кодаявляется борьба с визуальными контрастами и хаосом.Вред от визуальногозагрязнения связан с общим раздражением,эмоциональным и психологическим ущербом,потерей внимания. Визуальное загрязнение — это многосоставнойэффект беспорядка от избытка предметовв окружении: информационных конструкций,уличной мебели, элементов освещения,растительности.

Данный документ разработан с учетом регламентов информационного оформления объектов, расположенных в муниципальных образованиях Красноярского края, регламента по применению уличной мебели и малых архитектурных формв муниципальных образованиях Красноярского края.

Документ содержит иллюстрированные рекомендации, следование которым позволит разработать проект, соответствующий этим требованиям. В случае отсутствия в правилах рекомендаций, поясняющих специфические особенности отдельных проектов, следует стремиться к сохранению первоначального облика фасада и руководствоваться принципом разумной достаточности.

Правила и рекомендации учитывают потребности всех местных организаций и индивидуальных предпринимателей. Руководство разработано дляадминистрацию г. Назарово, лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, собственников и арендаторов помещений, застройщиков объектов капитального строительства, проектировщиков.

| - Состояние фасадов до применения дизайн-кода | - Состояние фасадов после применения дизайн-кода |
| --- | --- |

2. ПРОБЛЕМАТИКА

- Отсутствие комплексной составляющей в оформлении общественных пространств города.

Даже привлекательные и качественные элементы, применяемые для украшения города, при неправильном сочетании формируют странные и некрасивые композиции. Часто сначала закупают урны, потом приобретаются скамейки, отдельно устанавливаются автобусные остановки. Эти части могут плохо сочетаться друг с другом. Важно закупать элементы, входящие в один комплект, поскольку они обладают единым стилем, а также выполнены в одном цвете.

2. Архитектурный облик улиц города имеет беспорядочные изменения в видеразличных надстроенных и пристроенных конструкций. Пространственно-композиционное решение территории (элементы застройки, элементы внешнего благоустройства и окружающей среды) должно быть осуществлено с учетом соразмерности пропорций, цвета, пластики, метроритмических закономерностей и направленно на создание комфортной городской среды. У

2	3. Смешение рекламы и информации.

Городская среда не является бесплатной рекламной площадкой. Необходимо четко разделять понятия «вывеска» и «реклама». Понятие «вывеска» определено Законом «О защите прав потребителей»¹. Понятие «реклама» регулирует Закон «О рекламе»2.

Для распространения рекламных сообщений имеются иные способы — от рекламы на городских носителях, регламентированных федеральным законом «О рекламе»¹, до размещения в городских СМИ — на радио, в печатных изданиях и сети Интернет.ЩЕСТВУЮЩ

1 - Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»

2 - Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»

4. Чрезмерное количество ярких насыщенных цветов

Применение большого количества цвета в оформлении коммерческих помещений сформировало ошибочный стереотип о том, что неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса является яркая, броская реклама.

Как следствие стремление создать нечто новое и выделяющееся не всегда приводит к удачным результатам, так как на фоне множества бросающихся в глаза цветовых пятен трудно выделить главное, что приводит к дезориентации в пространстве.

5. Чрезмерное количество вывесок и их беспорядочное размещение.

Из-за большой плотности нерегламентируемых конструкций, фасады полностью скрыты. Избыточная информация, которая в основном имеет рекламное содержание, воспринимается людьми как назойливая и агрессивная.

6. Неуместное оформление светопрозрачных конструкций.

Витрины и окна должны быть открытыми и сообщать о товарах и услугах. Витрины являются одним из главных элементов облика коммерческих помещений. На них строится вся композиция фасада: вертикальные и горизонтальные членения подчинены именно их ритмическому повторению.

Качественно оформленные витрины преображают облик улицы и дают отличную возможность коммерческим точкам донести своё назначение, преимущество товаров и услуг.

| - На фасаде в хаотичном порядке размещены вывески, рекламные баннеры | - Входные группы в пределах одного здания имеют разные конструкции |
| --- | --- |

3.ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

балкон -выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка.

витрина - остекленная часть фасада, конструктивно связанная с помещением, занимаемым объектом розничной торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения, предназначенная для размещения информации о товарах (услугах), а также для демонстрации таких товаров (услуг);

витринная конструкция -конструкция, располагаемая в витрине с внутренней стороны остекления.

входная группа -единый набор конструкций дверного проема здания, который образует стилистически законченную композицию.

вывеска (информационная конструкция) - размещаемый на фасаде здания, строения, сооружения объект, который содержит информацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти или местного самоуправления, а также сведения, доведение которых до потребителя является обязательным в соответствии с федеральным законодательством;

дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно художественной подсветки, почтовые ящики, банкоматы и иное оборудование;

дополнительные элементы и устройства - вывески, информационные указатели, мемориальные доски, флагштоки и иное подобное оборудование;

информационный указатель - размещаемый на фасаде здания, строения, сооружения объект, который содержит информацию о наименованиях улиц, площадей, административно-территориальных единиц, номерах объектов адресации, направлении движения и расстоянии до места нахождения каких- либо объектов;

колористическое решение фасадов - цветовое решение фасадов здания, строения, сооружения, определяющее его художественные особенности во взаимосвязи с окружающей градостроительной средой, информация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фасадов и включает в себя информацию о цвете, материалах, способах отделки фасадов и их отдельных конструктивных элементов;

конструктивные элементы фасада - внешняя поверхность стен, входы в здание, строение, сооружение (входные группы), окна, витрины, маркизы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, размещение которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением;

лоджия -неотапливаемое помещение, встроенное в здание, имеющее стены с трех сторон.

маркизы -конструкции, устанавливаемые над витринами, оконными и дверными проемами для защиты от дождя, снега и яркого солнечного света. Маркизы могут иметь как фиксированный, так и трансформируемый каркас.

пандус - наклонная площадка, для преодоления перепада высот инвалидами на креслах-колясках, пешеходов с детскими колясками и других категорий населения.

подложка - часть вывески, жесткий материал для крепления букв или художественных элементов. Подложка - собственность заказчика вывески.

самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов - переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения либо его конструктивных элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установленном порядке эскизного проекта.

светопрозрачные конструкции - окна, витрины, стеклянные входные двери, витражи, стеклянные элементы фасадов, атриумы и другие конструкции, предназначенные для естественного освещения

фриз–выступающая горизонтальная полоса на фасаде здания, расположенная над отметкой первого или второго этажа. Отделяет уровни жилых и коммерческих этажей, основа для размещения вывесок.

эркер -выступающая за плоскость фасада часть помещения, частично или полностью остекленная.

4. АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА

Застройка города в основном состоит из зданий советского периода. Многоэтажная застройка представлена типовыми 5-ти, 9-ти этажными домами из красного и серого кирпича либо из крупноблочных панелей. Малоэтажную застройку образуют кирпичные 2-х и 3-х этажные здания.

Особую художественную и архитектурную ценность представляют дома, так называемой сталинской постройки. Эти дома оштукатурены и окрашены в светлые пастельные оттенки. Они отличаются более изящными фасадами, имеют элементы лепнины. Подобные здания сосредоточены в основном по ул. 30 лет ВЛКСМ. Также к зданиям с особой художественной и архитектурной ценностью относится Дом Культуры, расположенный на центральной площади города.

В целях сохранения исторического облика данных зданий к ним применяется особый режим оформления фасадов и вывесок (требования смотреть в соответствующих разделах стр. 12, стр. 19, стр. 48, стр. 58, стр. 70, стр. 72, стр. 87).

Перечень зданий с особой художественной или архитектурной ценностью (сталинской постройки):

ул. 30 лет ВЛКСМ, № 29, № 31, № 33, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 41, № 43, № 45, № 58, № 70, № 72;

ул. Борисенко, № 22, № 25;

ул. Труда, № 11, № 14, № 16;

ул. Чехова, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 14, № 15, № 16, № 18;

ул. Арбузова, № 77, № 77А, № 79, № 79А;

ул. К. Маркса, № 21 (ДКГ), № 34;

| Дом с магазином «Ласточка» по ул. 30 лет ВЛКСМ, 70 | Здание по ул. К. Маркса, 34 |
| --- | --- |

- ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ

- Запрещается самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов.

- Запрещается устройство витрин, тамбуров, выступающих за плоскость фасада.

- При реставрации и косметическом ремонте здания необходимо руководствоваться историческими данными, придерживаться согласованного цветового решения.

- Расположение конструктивных элементов, размещаемых на фасадах, их габариты и внешний вид должны соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-планировочным решениям здания, строения, сооружения, предусмотренным проектной документацией, а также иметь комплексный характер.

  - ПЛОСКОСТЬ СТЕНЫ

- Запрещается фрагментарная окраска или облицовка участка фасада, окраска откосов и наличников, облицовка поверхностей откосов, не соответствующие колористическому решению фасадов;

- Запрещается использовать оттенки, не сочетающиеся между собой, делать заплаточный ремонт;

- Запрещается использование при отделке фасадов и в качестве рекламных конструкций световые короба;

- Запрещается использование при отделке фасадов(отдельных конструктивных элементов фасадов), в том числе многоквартирных домов,металлосайдинга, профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани.

Исключением являются фасады зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях промышленных предприятий.

- Запрещается отделка фасадов 3-х и 2-х этажных домов сталинской постройки современными отделочными материалами.

- Отделка нежилых помещений на первом этаже (встроенных в здание) должна быть идентичной на всем протяжении здания по материалам и цвету.

- Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без пятен и поврежденных мест.

- В целях сохранения единства здания, сооружения при выборе светового оборудования для оформления витрин, окон, на всём протяжении фасада следует применять единообразные элементы (световые занавесы одинаковой высоты, сети одинаковых размеров, одинакового цвета свечения).

| - Заплаточный ремонт | - Фрагментарная окраска |  |
| --- | --- | --- |
| - Отделка баннерной тканью | - Отделка профилированным металлическим листом |  |
| - Световые короба на фасадах |  |  |  |
| - Единый цвет первого этажа |  |  | - Цвет первого этажа соответствует основному цвету фасада |

  - БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ И ЭРКЕРЫ

Окраска и остекление балконов и лоджий должна производиться при согласовании с администрацией г. Назарово.

- Запрещено покрытие тонированной пленкой или иными материалами остекления балконов, лоджий и эркеров, не предусмотренных проектом.

- Запрещено изменение форм и размеров балконов, лоджий, эркеров, противоречащее изначальному архитектурному облику здания.

- Запрещено остекление балконов, противоречащее изначальному архитектурному облику здания.

| - Остекление, противоречащее изначальному облику здания | - Изменение формы балкона |
| --- | --- |

| - Единообразие остекления лоджий | - Единообразие остекления балконов |
| --- | --- |

  - ОКНА

- Запрещается изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада.

- Замена остекления окон световыми коробами.

- Оконный переплет должен быть одинаковым во всем здании. Цвет и материал рам делаются идентичными, если архитектурой здания не предусмотрено иное.

  - ВХОДНЫЕ ГРУППЫ (ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

- Изменение входных групп должно осуществляться в соответствии с паспортом фасада, единообразно общему архитектурному облику фасада.

- Рекомендуется размещать входные группы под балконами, лоджиями и эркерами.

- Если архитектурным решением предусмотрено несколько входных групп в одной плоскости фасада, уровень входа каждой из них должен располагаются на одной горизонтальной оси.

- Если архитектурным решением предусмотрено несколько входных групп, рекомендуется объединить их в одном решении, имеющем конструктивное, стилевое и цветовое единство.

- Ступени должны быть продублированы пандусом.

  - ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

- На первых этажах рекомендуется использовать светопрозрачные входные двери, поскольку они более безопасны, чем глухие. Также допускается установка входных дверей с окнами. Входные двери должны сочетаться по стилю с окнами и общей стеной фасада.

- Уровень входа каждой входной группы должен располагаться на одной горизонтальной оси.

Единый уровень расположения входов

| - Примеры входных дверей |  |  |
| --- | --- | --- |

  - КОЗЫРЬКИ

- Козырьки должны вписываться в городскую среду и взаимодействовать, а не конкурировать с ней.

- Навесы и козырьки требуется располагать на одной оси с входами в здание, непосредственно над ними.

- Козырьки должны изготавливаться из одного материала и стилистически подходитьк архитектуре здания.

- Использование козырьков с большим скатомможет быть травмоопасным, поскольку существует вероятность падения снега на пешеходов.

- Козырьки на домах сталинской постройки рекомендуется устраивать арочной формы с декоративными металлическими элементами.

| - Разнотипные козырьки | - Однотипные козырьки |
| --- | --- |

  - ВХОДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

- При проектировании входных лестниц следует придерживаться принятых актуальных норм.

Площадки и ступени, ведущие к входу, следует покрывать одним нескользким, шероховатым материалом.

В качестве покрытий в зимнее время для предотвращения скольжения рекомендуется использовать резиновые коврики, нескользкие полоски и пробивки полосок по краям ступеней.

Рекомендуется укладывать резиновые коврики с одной стороны лестницы рядом с перилами либо по всей ее плоскости.

Цвет ковриков рекомендуется выбирать в соответствии с цветом лестничного покрытия. Альтернативный вариант — коврики нейтральных цветов (серого, черного и т.п.).

- Ограждения необходимо проектировать в соответствии с принятыми нормами. Все металлические элементы ограждений требуется выполнять в едином стиле. Если вблизи лестницы располагается пандус, их ограждения должны сочетаться друг с другом по стилю. Ограждения, выполненные из натуральных материалов (металла, камня и т. д.), допустимо оставлять неокрашенными либо окрашивать их в черный или иной темный цвет.

  - ПАНДУСЫ

  - Городскую среду необходимо планировать с учетом потребностей маломобильной группы населения – безбарьерную, руководствуясь нормативным документом СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

  - При невозможности сооружения пандуса необходимо предусмотреть другие виды вспомогательных приспособлений, таких как, например, вертикальные и наклонные подъемники, кнопка помощи и т. п.

- Если пандус располагается вблизи лестницы, их ограждения должны сочетаться друг с другом по стилю.

- Все одноступенчатые лестницы должны быть заменены съездами.

  - ЦОКОЛЬ

Отделка цоколя по всему зданию должна быть однородной. Рекомендуется подбирать цвет цоколя на тон темнее, чем основной цвет фасада, или использовать нейтральные серый, черный, темно-коричневый.

  - МАРКИЗЫ

Расположение маркиз на фасаде производится в соответствии с архитектурным обликом здания и существующим колористическим (цветовым) решением, не должны ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, элементов декора, информационных указателей.

- Маркизы размещаются в пределах витрин, оконных и дверных проемов, должны соответствовать их габаритам и контурам.

- Маркизы не должны закрывать более 30 % площади витрины илиокна.

- Запрещено крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой.

- Запрещено размещение на маркизах рекламных материалов, контактной информации.

| - Примеры оформления фасада маркизами |  |
| --- | --- |

- ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ЗДАНИЙ

Одним из способов формирования визуально комфортной городской среды является выбор цветового решения здания, подчиненного законам композиции и гармонии. В формировании облика улиц, большую роль играют цветовые композиции фасадов: соотношение деталей, объемных элементов и фрагментов поверхностей, выделенных каким-либо цветом. Предпочтительны нейтральные оттенки.

  - КОЛОРИСТИКА  И ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИ РЕМОНТЕ

При ремонте, утеплении фасадов многоквартирных домов в качестве облицовкирекомендуется использовать структурную штукатурку,виниловый сайдинг, алюминиевые панели, керамогранит. По цветовой гамме следует руководствоваться нижепредставленной таблицей. В случае отступления от таблицы, работы производить по согласованному с администрацией г. Назарово эскизному проекту.

| Тип дома | Цвет цоколя | Цвет кровли | Цвет козырьков над балконами | Цвет фасада |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Панельный (серый) |  |  |  | В тон существующего, на тон темнее |
| Кирпичные (красный) |  |  |  | В тон существующего, на тон темнее |
| Кирпичные (серый) |  |  |  | В тон существующего, на тон темнее |
| Панельный (желтый) |  |  |  | В тон существующего, на тон темнее |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительное оборудование — размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системытехнического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно-художественной подсветки, почтовые ящики, банкоматы и иное оборудование.

Схема размещения дополнительного оборудования должна разрабатываться в соответствии с паспортом фасада и данным руководством.

- Дополнительное оборудование должно размещаться на фасадах упорядоченно, соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-планировочным решениям здания, строения, сооружения, предусмотренным проектной документацией, а также иметь комплексный характер.

- При размещении ряда элементов размещаться на общей несущей основе.

- Должно иметь аккуратный внешний вид и надежную конструкцию крепления.

- Запрещено размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой.

- Запрещено размещение антенн на главных и боковых фасадах.

  - РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР

- Видеокамеры наружного наблюдения должны размещаться под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей и элементов декора.

- Запрещено размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколях балконов.

- Схема размещения нескольких видеокамер в пределах одного фасада

  - РАЗМЕЩЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

Внешние блоки кондиционеров визуально портят облик фасада здания. Как правило, они не подходят к фасаду ни с архитектурной, ни со стилистической точек зрения.

- Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограждения.

- Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на поверхности главных фасадов, над тротуарами.

- Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции без привязки к архитектурному решению здания, строения, сооружения и единой системе осей.

- Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции должны размещаться на дворовых фасадах в единой системе размещения на лоджиях, в нишах, с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи), в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада, на кровле зданий и сооружений.

- Размещение наружных блоков кондиционеров на НТО осуществляется на задних и боковых фасадах.

| - Хаотичное размещение кондиционеров | - Блоки размещены упорядоченно и скрыты в специальные декоративные короба |
| --- | --- |

  - РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ И БАНКОМАТОВ

Рекомендуется встраивать терминалы и банкоматы в дверные и оконные проемы или размещать эти элементы в интерьере здания.

Встраивание терминала и банкомата должно осуществляться с привязкой к архитектурному решению здания и согласовываться с администрацией г. Назарово.

| - Примеры размещения банкоматов |  |
| --- | --- |

  - ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ

- Водосточные трубы необходимо выполнять в едином стиле друг с другом и другими металлическими элементами.

- Трубы должны находиться в исправном (отремонтированном) состоянии. Если материал не требует покраски, красить трубы не рекомендуется. В противном случае трубы могут быть окрашены в цвет стен, в черный либо темно-коричневый цвет.

- Размещение на водосточных трубах объявлений, иных информационных и рекламных конструкций запрещено.

- ВЫВЕСКИ

Вывеска(информационная конструкция) – объект благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города. Вывески размещаются в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или предпринимателя и содержатинформацию о профиле деятельности, виде реализуемых товаров, оказываемых услуг, наименование (фирменное название, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания).

- Запрещено размещение вывесок без согласования с администрацией г. Назарово.

- Запрещены вывески с нанесением на поверхность стены букв, знаков и декоративных элементов способом покраски или аппликации.

- Запрещено размещение информационных конструкций путем пристройки такой конструкции к фасаду здания, сооружения.

  - ТИПЫ ВЫВЕСОК ПО СПОСОБУ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ФАСАДЕ

| - Настенная вывеска - Вывеска в светопрозрачных конструкциях - На козырьке - Панель-кронштейн - Информационная табличка - Крышная конструкция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место для размещения настенных вывесок | Место для размещения вывески в светопрозрачных конструкциях |  | Место для размещения вывески на козырьке |  |
| Место для размещения панелей-кронштейнов | Место для размещения информационной таблички |  | Место для размещения крышных конструкций |  |

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВЕСКАМ

| - Вывески следует размещать строго там, где предприятие расположено и (или) осуществляет свою деятельность (за исключением вывесок на торговых центрах, где место размещения вывески на фасаде необязательно должно соответствовать расположению организации, с учетом того, что размещена в этом ТЦ). |  |
| --- | --- |
| - Лицо, осуществляющее коммерческую деятельность вправе установить не более одной вывески каждого из типов (в едином стиле) |  |
| - Если на фасаде недостаточно места (между первым и вторым этажом расположен декоративный архитектурный элемент, который нельзя закрывать), допускается размещение вывески в светопрозрачной конструкции |  |
| - Основные вывески могут иметь разную конструкцию. Длина одной вывески не должна превышать 12 м (10 м – в составе комплексных взаимосвязанных элементов) |  |
| - При размещении вывесок необходимо соблюдать единую горизонтальную ось в пределах одного фасада |  |
| - Вывески должны быть выровнены относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон и т.д.). Длинная вывеска может занимать два окна и простенок. В таком случае она должна центрироваться относительно простенка. |  |

|  | - Запрещено нарушать требования к местам размещения вывесок, в т.ч. располагать вывески выше линии 2-го этажа – линии перекрытий между 1-м и 2-м этажами (за исключением вывесок на ТЦ) |
| --- | --- |
|  | - Запрещено располагать вывески на балконах, лоджиях и ограждениях лестниц |
|  | - Запрещено использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок |
|  | - Запрещено размещать вывески, дублирующие информацию, одновременно на плоскости фасада и в проеме светопрозрачных конструкций |

| - Запрещено размещать вывески более чем в один уровень (за исключением ТЦ) | - При оформлении светопрозрачных конструкций запрещено перекрывать вывеской более 30% площади остекления | - Запрещается размещать вывески на глухих торцах фасада(за исключением конструкций из отдельных букв), а также в границах жилых помещений | - Запрещается перекрывать (закрывать) указатели наименований улиц и номеров домов |
| --- | --- | --- | --- |
| - Запрещено размещать вывески на архитектурных элементах фасадов – карнизах, наличниках, барельефах и горельефах | - Запрещено вертикально располагать символы в информационном поле вывески | - Запрещается размещать вывески, изготовленные с использованием картона, ткани, баннерной ткани | - Запрещено использовать мигающие и мерцающие элементы.Подсветка не должна создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. |

  - ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НАСТЕННЫХ ВЫВЕСОК

Настенные вывески располагаются параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов. Настенные вывески делятся на следующие типы:

-  без подложки (т. ч. в виде отдельных букв),

- с подложкой.

- Если сравнивать вывески с подложкой и без нее, то вывеска без подложки является наиболее предпочтительным видом, так как меньше влияет на облик здания. Однако для хорошего результата важнее использовать на одном фасаде однотипные вывески, сконструированные и размещенные схожим образом.

- В допустимом месте размещения вывесок (зеленая зона) необходимо устанавливать вывески с подложкой одного цвета (единый цвет всех подложек), на одной высоте. Во всех сложных случаях, например, при возникновении споров между владельцами организаций, фон подложки должен быть нейтральных цветов (металлик, серый, черный или цвета здания).

- Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями и индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений и сооружений, не должен превышать:

- по высоте — 0,5 м (за исключением высоты подложек настенных вывесок, размещаемых на фризах, которые должны соответствовать высоте подложек самих фризов; также за исключением вывесок на торговых центрах);

- по длине — 70% от длины области фасада, соответствующей помещениям, которые занимают организации либо индивидуальные предприниматели, но не более 12 м для единичной конструкции.

- Вывеска не обязана занимать все отведенное пространство зеленой зоны. Необходимо учитывать расположение центральных осей архитектурных элементов фасада.

- Запрещается размещать вывески поверх архитектурных элементов фасада.

- Запрещается размещение вывески с нанесением на поверхность стены букв, знаков и декоративных элементов способом покраски или аппликации.

- Запрещается размещение настенных вывесок в виде светового короба.

- Запрещается размещать подряд вывески без подложки и с подложкой.

|  | - Зеленая зона настенных вывесок располагается над входами в здания, витринами и окнами первых этажей. Высота составляет 0,5 м. Ширина 12 м (10 м для элементов вывесок как комплекса взаимосвязанных частей) |
| --- | --- |
|  | - При размещении настенной конструкции в пределах 70% от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационного поля (текстовой части) и декоративно-художественных элементов) максимальная длина каждого из них не может превышать 10 м |
|  | - В границах одного фасада рекомендуется устанавливать однотипные вывески на одной высоте |
|  | - При размещении вывески на фризе: - высота подложки вывески должна быть равна высоте фриза; - длина подложки равна длине фриза. Высота информационного поля (букв вывески) вывески должна быть не более 70% высоты фриза и не более 500 мм, а его длина – не более 70% длины фриза. |
|  | - Высота подложки вывески на фризе должна быть равна высоте фриза. Подложка должна быть одной высоты и глубины. Высота информационного поля вывески должна составлять не более 70% высоты фриза и не более 500 мм, длина – не более 70% длины фриза. В том случае, если две подложки расположены рядом, то между ними не должно быть просвета. Они должны быть одной глубины, стык в стык. |

|  | - Если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах, вывески могут быть размещены над окнами на расстоянии не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. Расстояние от границ окон архитектурных деталей должно составлять не менее 0,1 м |
| --- | --- |

  - ОФОРМЛЕНИЕ НАСТЕННЫХ ВЫВЕСОК

Для размещения вывесок, состоящих из отдельных символов, отведены специальные области на фасадах, которые называются зелеными зонами. Буквы и знаки на вывесках можно размещать только в пределах зеленых зон.

Буквы рекомендуется делать одного цвета.Весь блок с информацией должен быть одного цвета.

Настенная вывеска без подложки — размещение отдельных букв и знаков непосредственно на фасаде.

Они являются наиболее предпочтительным видом вывесок. Отдельно стоящие буквы и знаки, из которых состоит вывеска, могут быть объемными или плоскими (то есть без объема).

Плоские буквы и знаки должны быть закреплены на некотором расстоянии от плоскости фасада, чтобы каждая буква или знак отбрасывали свою тень. Объемные буквы и знаки могут крепиться на некотором расстоянии от плоскости фасада или вплотную к ней.

Конструкции из объемных букв и знаков могут быть световыми или несветовыми.

Cветовые вывески светятся самостоятельно.

Несветовые — освещаются внешним подсветом.

Существует множество вариантов подсветки букв и знаков на вывесках. Наиболее предпочтительными являются внутренний или контражурный подсвет.

| На вывеске с подложкой необходим минимальный отступ от краев подложки до границ информационного поля в 50 мм. В случае использования названий с заглавных букв, выравнивание по оси подложки должно осуществляться по центру строчных букв | При размещении вывесок с подложкой с буквами в два ряда необходим минимальный отступ от краев подложки до границ информационного поля в 50 мм |
| --- | --- |

Настенная вывеска с подложкой — размещение отдельных букв и знаков на конструкции, закрепленной на поверхности фасада, параллельно его плоскости.

Буквы на подложке могут быть любыми — плоскими (при условии, что они закреплены на расстоянии от подложки, или объемными, прорезными (заглубленными), световыми или несветовыми. Световые буквы на подложке точно так же могут выполняться с внутренним или контражурным подсветом. Сама подложка излучать свет не должна.

Поскольку вывеска на подложке относится к активному виду вывесок, нужно размещать ее в соответствии с габаритами архитектурных элементов фасада. Очень важно соблюдать цвет (или тон) фона соседних вывесок.

Целесообразно выбирать цвет подложки исходя из цвета здания, места размещения и цветовой гаммы соседних вывесок. Например, темный цвет эффективен, когда подложка располагается в межколонном или межпилонном пространстве, нишах и прочих углублениях и западающих частях фасада (в том числе в витринах и на фоне стекла). В случаях если подложка расположена на фоне стены, лучше подойдут оттенки, близкие к цвету здания — так подложка меньше влияет на цельность фасада. Фон соседних вывесок желательно делать близким по тону — светлым или темным.

Рекомендуется выбирать для подложки спокойные, сдержанные цвета. Если подложка изготовлена из металла, натурального камня, дерева или стекла, то допускается сохранять естественный цвет неокрашенного материала. Подложка должна непосредственно примыкать к фасаду.

| При размещении вывески без подложки отступ от границ зеленой зоны не требуется. За границы зеленой зоны могут выходить прописные буквы, а также выносные элементы строчных букв, но не более чем на 20 % при условии, что элементы не перекрывают и не касаются архитектурных деталей | При размещении вывесок без подложки с буквами в два ряда отступ от границ зеленой зоны не требуется |
| --- | --- |

| Вывеска без подложки | Вывеска с подложкой |
| --- | --- |

  - ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК В СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Размещение снаружи витрины

- Размещение вывесок в светопрозрачных конструкциях допускается в случаях, когда нет возможности разместить вывеску на фасаде с большим количеством ярко выраженных архитектурных элементов или же если на фасаде недостаточно места.

- Запрещено размещение на остеклении электронных носителей (бегущих строк и медиа-экранов).

- Запрещена замена остекления витрин световыми коробами или систем динамической смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей).

Вывески в светопрозрачных конструкциях делятся на следующие виды: без подложки (т. ч. в виде отдельныхбукв), сподложкой, а также световые.Вывески рекомендуется размещать в верхней части проема. Вывески, размещаемые на внешней стороне окна или витрины, не должны выходить за плоскость фасада здания (должны быть заглублены не менее чем на 100 мм).Ширина конструкции не должна превышать ширину окна или витрины.

Размещение внутри витрины

Вывески, размещаемые с внутренней стороны светопрозрачной конструкции, должны отступать от плоскости остекления не менее чем на 0,15 м. Рекомендуется вывеску располагать по центру, либо выравнивать по верхней или нижней стороне окна. Рекомендуется размещать внутри витрин вывески с логотипами, располагая их в геометрическом центре проема. При этом высота и длина конструкции не должны превышать 0,6 м.

Непосредственно на остеклении светопрозрачной конструкции допускается размещать вывески в виде отдельных букв или декоративных элементов, в том числе изотовленных методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами.

Высота вывесок в светопрозрачных конструкциях не должна превышать 0,5 м. При этом вывеска не должна занимать более 30% площади остекления.

- Запрещено на остеклении (как внутри, так и снаружи) светопрозразчных конструкциях размещать печатные информационные материалы.

| Размещение снаружи витрины |  | Размещение внутри витрины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Хорошо | - Плохо | - Хорошо | - Хорошо |

Примеры витринных вывесок

| - Вывеска на остеклении в виде объемных букв | - Витринная вывеска в виде логотипа | - Вывески, изготовленные методом трафаретной печати |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК НА КОЗЫРЬКЕ

- На конструкциях козырьков рекомендуется размещать вывески из объемных букв без подложки высотой, непревышающей 500 мм. Вывеска не должнавыходить за пределы фронтальной проекции козырька. Отступ от краев козырька не менее 50 мм.

- На одном фасаде рекомендуется размещатьвывески одного вида с использованием одних и техже материалов, соблюдая, единую ось размещения.

- При использовании вывесок с подложками все подложки рекомендуется окрашивать в один цвет.

- Если козырек имеет фриз, вывеску следует размещать на его плоскости. Подложка вывески на козырьке (при наличии) должна быть той же высоты,что и фриз. Вывеска должна размещаться строгов габаритах указанного фриза, не выходя за пределы фронтальной плоскости козырька, а подложкапо ширине не должна быть меньше шириныфриза козырька.

- Цвет подложки для всех вывесокна одном козырьке должен быть одинаковым.

- Зеленая зона вывески на фронтоне навеса (треугольном, арочном) может повторять его форму. При этомобщая высота вывески не должна превышать 500 мм.

В таких случаях рекомендуется использовать знакибез подложки. При использовании подложки онадолжна полностью повторять контур фронтона.

| - Рекомендуется размещать вывески из объемных букв без подложки, не выходя за пределы козырька. Отступ от края козырька не менее 50 мм | - При размещении вывески на козырьке запрещается выходить за габариты фриза (фронтальной проекции козырька) |
| --- | --- |
| - Запрещается размещение вывесок под конструкцией фриза (нависающих над входом) и наверху конструкции фриза козырька | - На объемной конструкции козырька допускается размещение вывески вровень с её нижней границей при использовании объемных букв без подложки отступ от краев козырька не менее 50 мм |

| - На фризе сложной формы необходимо размещать вывеску без подложки, повторяющую её контур | - Зеленая зона вывески на фронтоне навеса (треугольном, арочном может повторять его форму. При этом общая высота вывески не должна составлять более 500 мм |
| --- | --- |
| - Запрещается размещение вывесок поверх конструкции козырька, в том числе на боковой стороне козырька | - Запрещается размещение вывесок с подложкой на козырьках со скатами и на торцах |

Примеры оформления вывесок на козырьках

  - ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ-КРОНШТЕЙНОВ

Панель-кронштейн – конструкция, с размещением букв, знаков и декоративных элементов, закрепленная перпендикулярно плоскости фасада невидимым креплением вплотную к стене либо подвесным креплением на расстоянии от стены.

Панели-кронштейны располагаются перпендикулярно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов и ориентируется на одну или две стороны.

Панели-кронштейны делятся на следующие типы: без подложки (в т. ч. в виде отдельных букв) и на подложке, а также световые. Такие вывески лучше видно прохожим, которые идут непосредственно мимо здания.

- При наличии на фасаде основных настенных вывесок панели-кронштейны необходимо располагать на единой горизонтальной оси с ними.

- Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно составлять не менее 2,5 м. Консольная вывеска не должна быть удалена более чем на 0,2 м от плоскости фасада, а ее габариты не должны превышать 0,5 м по высоте и ширине.

- Допускается использование как простых, так и сложных консольных вывесок, но желательно, чтобы они сочетались с элементами фасада и стилем всего здания.

- В качестве консольной вывески может также выступать электронное табло курсов валют при соответствии общим требованиям к габаритам конструкции

| - Панели-кронштейны должны размещаться на одной высоте с настенными вывесками, на расстоянии не менее 10 м друг от друга | - Запрещается вертикальное расположение надписей на панелях-кронштейнах |
| --- | --- |

| - Панели-кронштейны должны размещаться на расстоянии не менее 0,6 мот основных настенных вывесок | - Запрещается размещение панелей-кронштейнов в два уровня и более | - Индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной консольной подвесной вывески в дополнение к основной настенной вывески |
| --- | --- | --- |

ОФОРМЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ-КРОНШТЕЙНОВ

- Панели-кронштейны могут содержать только логотип и указание рода деятельности компании (аптека, парикмахерская, нотариус).

- Фон должен быть однородным.

- Тип панелей-кронштейнов должен быть таким же, как тип основных вывесок: для вывесок без подложки лучше подойдут панели-кронштейны с объемными буквами. Для вывесок с подложкой допускаются лайтбоксы с подсветкой букв и знаков.

- Установка лайтбоксов со светящимся фоном на зданиях сталинской постройки запрещается.

- Панель-кронштейн может выполнять функцию указателя, когда не висит непосредственно у входа в заведение. Например, если вывеска установлена на углу здания.

- Если панель-кронштейн не крепится вплотную к стене, то ее крепления также находятся на виду. Поэтому дизайн креплений — такая же важная задача, как и дизайн самой вывески. Крепления панелей-кронштейнов должны быть окрашены либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет вывески. Также допускается оставлять цвет материала, не требующего окраски (нержавеющий металл, камень, дерево). Элементы крепежа (болты, гайки, шурупы и т. д.) следует прятать под декоративными заглушками или красить в цвет крепления.

- Панель-кронштейн не должна содержать рекламную или контактную информацию.

Примеры панелей-кронштейнов

  - ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК

Табличка информирует потребителя о местонахождении предприятия и указывает на вход в него. Обычно таблички размещаются на стене здания рядом со входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители.

- Таблички допускается размещать на стекле входной двери или витрине в виде надписи, нанесенной способом трафаретной печати.

- Запрещается размещать таблички на глухих дверях. В случае необходимости и при наличии достаточного места табличку допускается размещать на перпендикулярной фасаду стене дверного проема.

- На табличках указывается следующая информация

-фирменное наименование организации;

-  организационно-правовые данные — адрес, номер лицензии;

-режим работы организации.

- Кафе и иные организации общественного питания дополнительно к основной настенной табличке также могут разместить один настенный короб (с описанием ассортимента блюд, напитков и иных продуктов питания, в том числе с указанием их массы / объема и цены). Учреждения, использующие афиши с указанием событий (например, клубы, театры, концертные залы), могут разместить один настенный короб с афишей.

- В дополнение или вместо к настенным конструкциям, размещаемым непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных групп, в т. ч. методом нанесения трафаретной печати на остекление дверей или иными аналогичными методами. Максимальный размер таких вывесок в дверных (витринных) проемах не должен превышать 0,4 м по высоте и 0,3 м по ширине.

- Таблички рекомендуется изготавливать из натуральных материалов (металл, камень, стекло, дерево), использовать неяркие цвета.

| - Табличка должна иметь размер не более 800 мм в высоту и 600 мм в ширину, монтироваться вплотную к фасаду, при этом ее глубина не должна превышать 30 мм, кроме коробов для кафе, коробов для афиш и таблички для афиш | - Табличка должна располагаться не ниже 800 от уровня земли, а верхняя граница таблички – не выше верха двери. |
| --- | --- |
| - В дополнение к настенной конструкции допускается размещение вывесок на дверях входных групп | - Кафе дополнительно к основной вывеске и основной настенной таблички также могут разместить одну настенную табличку с меню |

Навигационная вывеска. В случаях, когда организации имеют один входи места для размещения табличек на фасаде недостаточно,несколько табличек следует заменять одним общим указателем, на котором будут размещены логотипы и названия с номерами этажей и офисов, а также знаками навигации.

Размещать такие общие указатели необходимо непосредственно перед входами.

Допускается размещение навигационной вывески на отдельно стоящей конструкциина расстоянии 1,0 – 1,5 м от здания.

Конструкции должны иметь модульную систему для легкой замены табличек, удобно располагаться, не загораживая фасад и не создавать препятствий для пешеходов.

Надписи нужно одинаково выравнивать по левому краю (или по центральной оси таблички), соблюдая единый размер и цвет букв, используя одинаковый цвет подложекдля сменных вставок и единый материал и технологию нанесения.

| - Табличка должна иметь размер не более 800 мм в высоту и 600 мм в ширину, монтироваться вплотную к фасаду, при этом её глубина не должна превышать 30 мм | - При указании размещения организаций на этажах блок с номерами этажей должен находиться отдельно с одной стороны и оформляться в едином стиле с использованием одного шрифта | - Запрещается хаотичное размещение информации, нанесение надписей разного цвета и высоты |
| --- | --- | --- |

| - Таблички одного модуля расположены в два ряда | - Таблички разного модуля расположены в два ряда |
| --- | --- |

GSPublisherVersion 28.51.96.2

- Примеры информационных табличек

GSPublisherVersion 28.51.96.2

| - Примеры навигационных вывесок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЫШНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В дополнение или вместо настенной вывески можно разместить вывеску на крыше здания.

- Такие вывески всегда представляют собой отдельно стоящие объемные буквы и знаки со внутренним подсветом без подложки.

- На крыше одного здания допускается размещать только одну вывеску, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых центрах и на спортивных и культурно-зрелищных зданиях.

- Вывеска на крыше или козырьке располагается параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов (парапетов, балюстрад и т. п.).

- Общая высота здания измеряется от уровня проезда до карниза либо парапета.

Высота вывесок с учетом всех используемых элементов определяется высотой здания, на котором она располагается:

— не более 1,2 м для зданий высотой 7–15 м;

— не более 2,5 м для зданий высотой 16–30 м.

- Для зданий высотой 31 м и более высота вывески определяется по согласованию с администрацией города.

В таком случае крышная конструкция должна иметь высоту не более 6 м.

- Длина вывески не должна превышать 80% при длине фасада до 35 м и 50% при длине фасада более 35 м.

- Размещать крышную конструкцию следует с отступом от крыши или парапета здания (минимум 10% от высоты конструкции).

- Ограничения не накладываются на исторические вывески, установленные до 1980 года.

- Не допускается использования крышной конструкции в виде светового короба, вывески с подложкой или рекламных щитов.

| - Крышная установка должна быть не более ½ длины фасада при длине фасада более 35 м | - Высота вывески для зданий, имеющих высоту 7-15 м. должна быть не более 1,5 м |
| --- | --- |

| - Крышная конструкция, установленная до 1980 года | - Крышная конструкция на подложке |
| --- | --- |

8.11. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК ДЛЯ ТЦ

- Вывески на торговых центрах должны занимать

не более 30% площади фасада здания.

- Вывески необходимо располагать группами (блоками)

в определенных для этого зонах на фасаде, избегая

равномерного распределения вывесок по всей фасадной

площади.

- Предпочтительно использование вывесок без подложки.

- Рекомендуется размещение вывесок в несколько рядов

с выравниванием по ширине.

В пределах одного фасада вывески должны иметь одинаковый вид

и размер и быть выполнены из одних и тех же материалов.

Максимально допустимая ширина вывесок при многорядном расположении с выравниванием по ширине — 9 м.

- В расположении вывесок следует учитывать модульную сетку здания (соосность проемам, ритмичность и т. п.) и грамотно, максимально деликатно вписывать их в архитектуру здания. Необходимо выравнивать отдельные вывески относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (в т. ч. дверей и окон).

- При невозможности размещения в границах модульных сеток допустимо индивидуальное размещение, утверждаемое в рамках архитектурного проекта ТЦ, которое необходимо согласовывать с администрацией города.

- Если в здании размещается якорная организация, то она имеет право разместить вывеску в два раза больше по высоте при условии, что эта вывеска расположена не ниже 10 метров от земли. Но при этом вывеска должна быть сгруппирована с другими вывесками.

- Недопустимо размещать подряд вывески с подложкой и вывески без подложки.

- Примеры размещения вывесок на ТЦ

  - КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВЫВЕСОК

Решения городских вывесок следует согласовать с гаммойархитектуры.

Главный принцип при выборе цвета для вывески: вывескане должна нарушать цветовой цельности фасада. Рекомендуется подбирать нейтральные оттенки, допускается акцентировать детали яркими оттенками.

Для фасадов зданий, имеющих художественную, градостроительную ценность

- Рекомендуется использовать ахроматическую цветовую гамму вывесок (черный, серый, белый, металлик и латунь), которые должны выполняться из отдельно стоящих букв и знаков без подложки. Для букв и знаков разрешается использовать белый и черный цвета (ахроматические), нейтральные цвета, а также естественные неокрашенные материалы светлых и черных металлов, камня, стекла и дерева.Кроме того, при выборе цвета вывески допустимо использовать оттенок цвета здания.

- Запрещается использовать больше одного цвета в вывеске, а также градиентные заливки (даже если торговая марка имеет зарегистрированный логотип).

- Для табличек желательно применять сдержанные цвета с учетом тона фасада. Таблички темных цветов, а также металлические и прозрачные можно размещать на фасаде любого оттенка, светлые таблички – на фасаде светлых оттенков.

Для фасадов рядовых зданий

- Для вывесок на подложке рекомендуется окрашивать подложки в цвет фасада или использовать единый цвет для подложек всех вывесок.

- На одном фасаде необходимо использовать однотипные вывески, сконструированные и размещенные схожим образом. Цвет подложки для вывесок нескольких организаций в рамках одного здания рекомендуется делать одинаковым.

- Не рекомендуется выбирать яркие цвета для подложек. Наиболее предпочтительный вариант цветового решения вывески — ахроматические цвета. При выборе цветных букв рекомендуется использовать цветовую гамму фасада.

- Допускается использовать любые цвета вывесок (как без подложки, так и на подложке), использовать больше одного цвета в вывеске, а также градиентные заливки если торговая марка имеет зарегистрированный логотип.

| - Единая на весь фасад светлая подложка нейтрального серого цвета | - Белый цвет вывесок на здании, имеющем художественную ценность |
| --- | --- |

Рекомендации по подбору цветовых сочетаний для настенных вывесок без подложки на зданиях холодной гаммы

Рекомендации по подбору цветовых сочетаний для настенных вывесок без подложки на зданиях холодной гаммы

Рекомендации по подбору цветовых сочетаний для настенных вывесок на подложке на зданиях теплой гаммы

Рекомендации по подбору цветовых сочетаний для настенных вывесок на подложке на зданиях холодно гаммы

  - ТИПОГРАФИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Шрифты существуют двух типов — акцидентные и наборные.

- Акцидентные шрифтыслужат для привлечения внимания, используются в логотипах, заголовках и вывесках. К ним относятся: рукописные, готические и египетские шрифты. Акцидентные шрифты излишне декоративны, их неудобно читать, поэтому они не рекомендованы для написания информации на фасадах.

Акцидентные шрифты

- Наборные шрифты используют для набора текста и передачи большихобъемов данных. Наборные шрифты могут бытьантиквенными (сзасечками)и гротескными (без засечек). Главные качества наборных шрифтов — удобочитаемость, выверенность и гармоничность; при чтении они не отвлекают внимание читателя от содержания.

Если логотип и фирменный шрифт незарегистрированы в Росатенте, рекомендуется использовать наборные шрифты: они удобочитаемы и предназначены для передачи информации.

| Антиквенные (с насечками) |  | Гротексные (без насечек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аа |  | Аа |

На всех исторических зданиях надписи вывесок следуетнабирать шрифтами с засечками.

- На территории г. Назарово все здания современные. На них лучше смотрятся хорошо читаемые шрифты без засечек.

- Набирать надпись для вывески лучше всего прямым начертанием.

Другие начертания чаще всего созданы для выделения важныхучастков в тексте.

Начертание шрифта бывает: прямое,полужирное, курсивное, полужирный курсив.

| Аа | Аа | Аа | Аа |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямое начертание – лучший выбор | Курсивное начертание | Полужирное начертание | Полужирное курсивное начертание |

Прописные и строчные буквы

Надписи для вывесок можно набирать строчными (маленькими) буквами, начиная с Заглавной, или ПРОПИСНЫМИ(большими) буквами.

| - Прописные буквы всегда следует набирать вразрядку |  |  | - Строчные буквы разряжать запрещается. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А П Т Е К А | АПТЕКА |  | Аптека |  | А п т е к а |  |
| - Запрещается искажение букв |  |  |  |  |  |  |
| - Не рекомендуется использовать обводки |  |  | - Не рекомендуется использовать градиентные заливки. |  |  |  |

- Рекомендуемые шрифты

| Тип шрифта | Arial | Helvetica | PT Sans Caption | Century Gothic | Garamond |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямое начертание | М А Г А З И Н | М А Г А З И Н | М А Г А З И Н | М А Г А З И Н | М А Г А З И Н |
|  | Аптека | Аптека | Аптека | Аптека | Аптека |
|  | нотариус | нотариус | нотариус | нотариус | нотариус |

- Курсивное начертание допустимо для названия заведения (например шрифтамиGaramond, Helvetica)

М А Г А З И Н Цветочный Вальс            С А Л О Н   К Р А С О Т Ы    Бриллиант

  - ПОДСВЕТКА ВЫВЕСОК

Главное требование к ночной подсветке — она должна давать немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых лучей, направленных в окна жилых домов. При этом текстовая часть вывески должна оставаться разборчивой.

- Запрещается использование подсвета более 2-х цветов в одной вывеске.

Для подсветки используются следующие источники света:

- люминесцентные лампы;

- галогеновые/металлогалогеновые лампы;

- лампы накаливания;

- светодиоды;

- неон.

Различают следующие типы подсветки вывесок:

— внутренний подсвет

Световое оборудование располагается внутри конструкции, при этом подсвечиваться могут только надписи, логотипы и фирменные знаки, а подложка светиться не может. Светящиеся части вывески изготавливаются из светорассеивающего материала. Для частей вывески, не излучающих свет, используется металл или композитный материал.

—контражурный подсвет

Подсветка осуществляется только с задней стороны вывески, применяется для настенных и консольных вывесок из отдельных букв и знаков на подложке и без подложки. Объемные или плоские буквы крепятся не вплотную к поверхности, а на дистанционных держателях, что позволяет свету рассеиваться вокруг буквы. Для вывесок с контражурной подсветкой рекомендуется использовать полупрозрачный матовый материал, обеспечивающий более равномерную подсветку букв.

—внешний подсвет

Осуществляется с помощью компактных прожекторов, оснащённых различными источниками света, устанавливаемых с использованием кронштейнов (или иных элементов крепления).

Технология внешней подсветки может применяется для настенных вывесок любого типа (с подложкой, без подложки).

Установка осветительных приборов производится обычно на расстоянии 1,5-3 м. в зависимости от вида светильника и его удаления от освещаемой поверхности.

Для наружной подсветки могут использоваться прожекторы со светодиодными, галогеновыми и металлогалогеновыми источниками света, при этом для обеспечения выcoкой цвeтoпepeдaчи цeлecooбpaзнo пpимeнять ocвeтитeльнoe oбopудoвaниe, ocнaщённoe мeтaллoгaлoгeновыми лaмпaми.

Не рекомендуется использовать внешнюю подсветку на жилых домах.

- ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНЫХ ТАБЛИЧЕК

Памятные доски и таблички рассказывают о происхождении названия улицы, о людях или событиях, связанных с улицей либо зданием.

- Памятные таблички должны размещаться на тех участках фасада, которые не загорожены деревьями, дорожными и фонарными столбами, рекламно-информационными конструкциями, временными постройками.

- Таблички необходимо композиционно увязывать с архитектурными элементами — нишами, окнами и прочим.

- Таблички должны быть привязаны по вертикальной оси простенков, архитектурных членений фасада или архитектурных элементов.

- Размер и ориентация таблички выбираются в зависимости от объема текста и особенностей места для размещения. Горизонтальные форматыпредпочтительнее использовать для топонимических табличек (рассказывающих о происхождении названия улиц).

- Если на здании располагаются несколько табличек, важно использовать общие стандарты оформления: единые принципы дизайна уменьшают визуальный шум.

- Общее правило при выборе тона таблички: на светлом фасаде размещаются светлые таблички, на темном — темные. Табличка не должна создавать визуальный шум и нарушать цветовую цельность фасада.

- Табличка крепится к поверхности по четырем углам. Потайное крепление предпочтительнее, так как при нем винты не видны на лицевой стороне таблички и не участвуют в композиции.При непотайном креплении табличка крепится винтами с максимально низкими либо потайными шляпками. В этом случае подбираются винты в цвет таблички.

- Рекомендуется использовать таблички из керамогранита, натурального камня, металла и стекла.

- Табличка должна быть оснащена QR-кодом (не распространяется на доски, установленные ранее).

- Не рекомендуется использовать недолговечные материалы (пластик).

- Запрещается перекрывать табличками архитектурные детали здания. Расстояние от них должно составлять не менее 100 мм.

|  | - Табличка должна иметь размер не более 600 мм на 400 мм горизонтальнойили вертикальной ориентации, монтироваться вплотную к фасаду, при этом ее глубина не должна превышать 70 мм |
| --- | --- |
|  | - Таблички должны располагаться на одной оси и центрироваться относительно окон. Верхняя граница таблички должна бать не выше 2-х м |
|  | - Недопустимо размещение разноформатных табличек поблизости друг от друга |

Примеры допустимых мемориальных досок

- РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ В РАМКАХ ЗДАНИЯ

Рекламные носители — объекты благоустройства, выполняющие функцию информирования населения города.

- Не допускается установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного администрацией г. Назарово (п. 9 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»).

10.1. КРУПНОФОРМАТНЫЕ НАСТЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ

Крупноформатный настенный рекламный носитель — это конструкция индивидуального размера, размещаемая на стене здания и ориентированная на пешеходов и автомобилистов. В зависимости от типа размещаемой информации (статичная или динамическая) выделяются 2 типа конструкций — билборд (баннер) и видеоэкран.

Билборд (баннер) – тип рекламной конструкции, при котором сведения размещаются в статичном информационном поле (на постерах).Разрешение на размещение билборда выдается сроком до 1-го года.

Видеоэкран - тип конструкции, при котором сведения размещаются в динамическом информационном поле (на светодиодных экранах). Запрещается использовать звуковую рекламу. Разрешение на размещение видеоэкрана выдается сроком до 5-ти лет.

- Запрещается размещать более одного рекламного билборда и видеоэкрана на одном здании или сооружении.

- Билборды разрешается размещаться только на глухих торцах здания с отступами от края здания не менее 1 м.

- При размещении видеоэкрана не допускается перекрытие дверных и оконных проемов, необходимо оставлять отступы от края здания.

- Пропорции и размерыбилбордов и видеоэкранов определяются специалистами отдела градостроительства администрации города.При этом заполнение плоскости торца не должно превышать 30% для билбордов, а для видеоэкранов - 80%.

- Свет от видеоэкранов не должен попадать в окна жилых и общественных зданий. Минимальное расстояние от окон до рекламного носителя на стене размещения — 1 м.

- Не допускается размещение информационных носителей на зданиях, которые расположены на расстоянии не менее чем 20 м от зданий, имеющих особую художественную, архитектурную ценность.

- При оформлении настенных рекламных носителей рекомендуется использовать сдержанную единую цветовую гамму. Следует избегать пестроты.

|  | - Рекомендуемое размещение билборда на торце с отступом 1 м от края здания. |  | - Рекомендуемое размещение видеоэкрана на торце с отступом 1 м от окон и от края здания. |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень зданий, предусматривающих возможность размещения билбордов(баннеров) на торцах

ул. 30 лет ВЛКСМ, 12А, № 44Б, № 53Б, № 83А, № 85, № 96, № 98, № 85;

ул. Арбузова, № 85Г, № 87, № 114, № 118;

ул. К. Маркса, № 22, № 28;

ул. Советская, № 9А, № 16;

ул. Школьная, № 2Б;

8-й микрорайон, № 5, № 8, № 9, № 11, № 17;

10-й микрорайон, № 2.

- На учреждениях культуры допускается размещать временные баннеры с информацией о проводимых мероприятиях (выставках, концертах, спектаклях) на растяжках в пространстве между колоннами на время проведения мероприятия, либо в качестве праздничного оформления на время празднования.

10.2. РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗА ОСЕКЛЕНИЕМ ВИТРИНЫ

- При временном оформлении витрин допустимо размещение статичной информации в плоском исполнении с внутренней стороны остекления. Площадь размещаемой информации не должна превышать 30% от общей площади витрины.

- Допускается размещать рекламную информацию в виде отдельных букв или декоративных элементов, в том числе изготовленных методом нанесения трафаретной печатиили иными аналогичными методами. Также в качестве материала могут выступать светодиодные ленты, лайтбоксы.

- Запрещено размещение рекламных носителей снаружи витрины.

- При временном оформлении витрин разрешается размещать плоские видеоэкраны с внутренней стороны остекления. Возможно стопроцентное заполнение проема при условии заполнения не более 30% от общего количества окон на 1-м этаже здания. Видеоэкран не может быть больше 1,5 м, а также не может быть больше ширины окна.

- Запрещено располагать рекламу на зданиях, которые имеют особую ценность.

| - Хаотичное размещение рекламного носителя | - Рекламный носитель расположен по центру и занимает 30% окна | - 100%-е заполнение стеклянного полотна, более 30% от общего количества окон | - 100%-е заполнение проемавидеоэкраном при условии заполнения не более 30% от общего количества окон |
| --- | --- | --- | --- |

- НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ (НТО)

- Запрещено размещение нестационарных торговых объектов на любой форме собственности без согласования с администрацией г. Назарово.

11.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (на примере павильона)

11.2.ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПАВИЛЬОНОВ И КИОСКОВ

- Конструкция НТО должна обеспечивать возможность его оперативного перемещения и транспортировки.

2. Все остекленные поверхности корпуса могут предусматривать установку защитных систем (рольставней или ставней в виде сдвижных панелей).

3. Для изготовления НТО и его отделки должны применяться современные сертифицированные материалы с соблюдением правил пожарной безопасности, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО.

4. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) НТО, имеющего торговый зал, должно соответствовать положениям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

5. В случае объединения нескольких НТО в единый модуль (блокировка НТО), а также для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы наружной отделки, соединительные декоративные элементы, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая гамма наружной отделки всех НТО торговой зоны и сблокированных НТО должна соответствовать установленной для данной торговой площадки.

6. Внешнее колористическое решение НТО необходимо применять с учетом концепции общего цветового решения застройки улицы. Основной колер цветового решения согласовывается с администрацией г. Назарово.

7. В конструкциях НТО на переднем фасаде допускается устройство фриза. Нижняя граница фриза должна располагаться на высоте 2,1 метра от пола. Высота фриза должна составлять:

- для киосков шириной до 3 м (включительно) - 300 мм;

- для киосков шириной от 3 м;

- для павильонов - 500 мм.

8. Для защиты от атмосферных осадков конструкция НТО должна предусматривать козырек.

9. Высота витрин, фриза, карниза и других архитектурных элементов должна быть одинаковой в пределах одного объекта (для рядом стоящих объектов – в пределах одного поля видимости). Запрещается применение скатных кровель, верхняя отметка которых выступает над уровнем фриза (карниза). Запрещается сооружение башен, треугольных фронтонов и других выступающих над уровнем фриза (карниза) архитектурных элементов без получения отдельного согласования с администрацией г. Назарово.

10. Установка урны обязательна.

11. Возможна установка скамейки. Скамейка и урна должны быть в едином стиле с павильоном (киоском).

12. Требования к материалам отделки:

1) в отношении стен:

- Запрещается использовать в качестве материалов отделки стен кирпич, бетонные блоки и прочие штучные кладочные материалы.

- Запрещается применение в отделке сайдинга, блок-хауса, профлиста, керамогранита, керамической плитки (кафеля), фасадных панелей, имитирующих кирпичную кладку, природный камень, брусовой бревенчатый сруб или текстуру дерева.

- Запрещается использование открытых систем крепления стеновых панелей, в том числе при помощи кляммеров.

- Запрещается использование материала отделки глухих фасадов не соответствующее общему архитектурному решению главного и боковых фасадов НТО.

- Рекомендуются композитные материалы с утеплителем, металлические фасадные панели (кассеты), алюминиевые композитные панели (алюкобонд), HPL-панели со скрытым креплением, фальцевые панели, деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками), ориентированно-стружечная плита (ОСП), влагостойкая фанера.

- Для сооружения киосков и павильонов в рекреационных зонах рекомендуется использовать брус из твердых сортов древесины, щиты из строганных досок и ориентированно-стружечных плит (ОСП).

2) в отношении окон, витражей витрин:

- Не допускается применение в пределах одного объекта различных конструкций окон и витражей.

- Рекомендуется алюминиевый профиль, структурное остекление, металлопластиковый профиль (тонированный).

- Рисунок членений и ширина профиля должны быть идентичными для всех окон и витрин объекта.

- Цвет рольставен должен совпадать с цветом фасада объекта либо с цветом переплетов окон.

3) в отношении кровли:

- Запрещается применение в качестве кровельного материала шифера, металлочерепицы, рубероида и других рулонных материалов.

- Не допускается применение в пределах одного объекта различных материалов кровли.

- Рекомендуется фальцевая кровля, профилированный лист, мягкая черепица, деревянная рейка, гонт.

13. Требования к цветовому решению.

Разрешены цветовые решения внешних ограждающих конструкций в зависимости от типа элемента:

1) в отношении кровли:

Ахроматическая гамма

Цветовое решение кровли должно быть единым в пределах одного объекта.

2) в отношении стен:

Ахроматическая гамма

Теплые оттенки серого, серо-коричневого, охристых цветов

Оттенки бежевого

Натуральные оттенки дерева

3) в отношении оконных переплетов:

Черный цвет, оттенки серого

- Запрещается применение белого (нетонированного) металлопластикового оконного профиля.

- Запрещается использование цветных стекол, стекол с зеркальным покрытием в остеклении окон и витрин.

- Запрещается применение открытых ярких цветов в отделке (окраске) НТО.

- Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта.

14. Требования к дверям:- дверь для служебного входа: без остекления в цветовой гамме НТО;

- дверь входная для покупателей: с остеклением.

15. Требования к вывескам:

- вывеску с названием необходимо размещать в габаритах фриза павильона, соблюдая отступы от границ фриза не менее 50 мм с каждой стороны; при этом максимально допустимая высота вывески составляет 25 см;

- вывеска может быть световой;

- меню и дополнительная информация должна располагаться за стеклом витрины, допускается нанесение информации в виде фигурной наклейки на стекло с внутренней стороны;

- в общей сложности информация в витрине должны занимать не более 30% от плоскости остекления;

| - Плохо | - Плохо |
| --- | --- |

- Образцы рекомендуемых павильонов и киосков

| Павильон | Павильон |
| --- | --- |
| Группа павильонов | Киоск |

11.3. ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ

Торговая палатка — НТО, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.

Торговые палатки рекомендуется применять на озелененных территориях и площадях, использовать для проведения городских мероприятий.

- Рекомендуемые цвета для палаток – бежево-коричневые, ткань – непромокаемая.

- Запрещена раскладка товаров за пределами торговой палатки.

- Ящики для товара должны быть выполнены в едином стиле и цвете.

- Лицевая сторона прилавка должна быть закрыта идентичным материалом, из которого изготовлена палатка.

Образец рекомендуемой палатки

11.4. ТОРГОВЫЕ УЛИЧНЫЕ ПРИЛАВКИ

Рекомендуется установка прилавков на открытых торговых площадках в современном деревянном исполнении.

| - Плохо | - Хорошо |
| --- | --- |

- ВНЕШНИЙ ВИД УЛИЦЫ

Чистота и опрятность на улицах, своевременная генеральная уборка города положительно влияют не только на его облик, но и на самосознание проживающих в нем людей.

| - Рекомендуется | - Не рекомендуется |
| --- | --- |
| - Своевременный покос травы, уход за деревьями и кустарниками; - Прополка участков, визуально воспринимаемых с улицы (удаление сорняков и поросли); - Своевременная очистка мусоросборников (контейнеров, урн), их опрятный внешний вид (покраска по мере необходимости в темные, неяркие цвета); - Группировка контейнеров для сбора ТКО с использованием ограждающих конструкций; - Опрятный внешний вид хозяйственных построек воспринимаемых со стороны улицы; | - Отклонение от вертикального расположения ограждений, заборов, опор освещения, рекламных конструкций, других вертикальных сооружений; - Заброшенность, свободное произрастание зелёных насаждений в палисадниках (отсутствие ухода, неконтролируемая поросль, сорные растения); - Установка мусорных контейнеров, ориентированных на общественные пространства; - Складирование материалов на общественных пространствах, на прилегающих территориях (стройматериалы, дрова, уголь, механизмы и их элементы и пр.); |

| - Не допускается использовать для рекламно-информационного оформления штендеры - выносные складные конструкции в форме арки или прямоугольника с размещением информации на одной или двух поверхностях. Их размещение является возможным вариантом информационной конструкции для точек продаж без собственной вывески.Штендеры не рекомендуется исполнять в ярких активных цветах. |  |
| --- | --- |
|  | - Не допускается торговля и демонстрация товаров за пределами торговой площади. |

12.1. АВТОБУСНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Павильон должен выполнять свою прямую функцию - служить комфортным местом ожидания транспорта. Внутри павильон должен иметь места для сидения.

Объемно-планировочное решение павильона должно быть основано на функциональной составляющей. Минималистичная форма с современным дизайном позволит раствориться в городской среде и минимизировать визуальный шум. Рекомендуется использование отделочных материалов темных натуральных оттенков с фрагментным применением деревянных мотивов. Не рекомендуется использование больших плоских гладких поверхностей в отделке павильона, лучшим решением будет использование рельефных перфорированных, текстурированных поверхностей, реек или ламелей, так как это увеличивает антивандальные качества фасада. Внутреннее пространство с местами отдыха должно иметь хороший обзор места подъезда и остановки автобусов, в связи с чем рекомендовано применение витражного остекления. Также внутри павильона необходимо разместить навигационное табло прибытия и схему маршрута. Дополнительно могут быть установлены вендинговые автоматы и места для зарядки телефонов. Малые формы (скамейки, урны, велопарковки) должны сочетаться с общим объемом павильона и между собой, а также иметь современный нейтральный дизайн. Рекомендовано применение натурального цвета дерева и черных металлических элементов. Основная вывеска с названием остановки должна иметь подсветку.

- Примеры автобусных остановок

12.2.ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ

| - Рекомендуется |  | - Не рекомендуется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - На протяжении одной улицы рекомендуется одинаковые тип и параметры заборов и палисадников; - Использование неглухих типов ограждений на территориях малоэтажной и многоэтажной застройки (просматриваемых, с просветами). |  |  | - Использование профилированного листа, сайдинга (особенно – ярких открытых цветов) для стационарных ограждений, воспринимаемых со стороны многоэтажной и малоэтажной застройки города; - Разная высота заборов смежных участков; - Отклонение ограждений, заборов от вертикальной линии. |  |
| - Запрещено размещение баннеров на ограждениях, заборах |  |  |  |  |

| - При временном ограждении строительных площадок допускается использование светопрозрачных баннеров |  | - На глухих временных ограждениях строительных площадок допускается использовать малоформатные (до 100 × 70 мм) афиши культурных событий при расклейке в стык или в рамках (на планшетах) по одной линии и с промежутками |  |
| --- | --- | --- | --- |

12.3. УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

При выборе линейки уличной мебели необходимо учитывать следующие факторы:

- материалы, подходящие для сибирского климата и соответствующие конструкции и назначению городского объекта;

- элементы должны быть выполнены из качественных материалов, обладать хорошей износоустойчивостью, долговечностью и высокими эстетическими качествами;

- удобство использования, учет эргономики (высота и наклон спинки, прочее).

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной чистки территории рядом с городским объектом и под конструкцией;

- экономия пространства (совмещение нескольких объектов в одном,например, столб и цветочница, скамья и цветочница);

- антивандальная защищенность от оклейки, нанесения надписей и изображений (для этого необходимо избегать больших гладких плоскостей в объектах, отдавать предпочтение рельефным и перфорированым поверхностям);

- сочетание элементов между собой, создание единого стилистического образа улицы;

- цвет уличной мебели должен быть сдержанным и нейтральным, предпочтительны натуральные оттенки дерева и естественные цвета металлических элементов.

При размещении уличной мебели необходимо учитывать следующие факторы:

- комфорт, затененность места;

- защита от шума при расположении вблизи дорог, отделение от проезжей части озеленением;

- расположение вне транзитной пешеходной зоны;

- устойчивость конструкции;

- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;

- достаточное количество городских объектов определенных типов в каждой конкретной зоне.

| - Плохо | - Хорошо |
| --- | --- |

| - В пределах зданий с архитектурной ценностью следует размещать классические чугунные скамейки и соответствующие им урны и фонарные столбы. |  |
| --- | --- |

11.4. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЛИЦ

В летний период для улучшения визуальной привлекательности улицгорода рекомендуется установка цветочных вазонов, кашпо, контейнеров.

Размещение цветочниц на дорожных столбах, ограждениях оптимизирует пространство и повышает качество среды.

Вазоны и кашпо следует привязывать стилистически к уличной мебели и урнам.

- Запрещается использование автомобильных покрышек в целях благоустройства.

| - Размещение цветочных контейнеров на ограждении | - Использование разных вазонов на небольшом пространстве, а также из дешевых материалов (пластика) | - Морально и физически устаревшие цветочницы |
| --- | --- | --- |

В зимний период рекомендуется оформление объектов подсветкой (гирлянды, световой занавес).

- При наружном (уличном) размещении гирлянд на витринах, окнах, витражах необходимо общее (согласованное) решение по всей длине фасада в границах оформляемых этажей: единое цветовое решение, однотипные гирлянды, общая геометрия.

- Не рекомендуется использование более 2-х цветов в световом оформлении, применение динамических режимов работы светового оборудования, а также использование ярких открытых цветов (красный, желтый, ярко-зеленый, оранжевый, синий, голубой, фиолетовый, бирюзовый и т.п.).