Экз. №

Инв. № 17/4283сп

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 15

Заказчик: Администрация г.Назарово.

| Наименование объекта: | Подготовка проекта планировки V-го микрорайона в г. Назарово |
| --- | --- |

Том I

###### Пояснительная записка

Архитектурно-планировочное решение,

инженерная инфраструктура

и благоустройство территории

| Директор |  | И.И. Орлов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | Ю.И. Кучеренко |
| Главный инженер проекта |  | Л.Г. Устинова |

Красноярск

2008 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1 и мастерской инженерного оборудования №5

Начальник МГП-1	Т.П. Лисиенко

Архитектурная часть:

Зав. группой	Л. Н. Заплечникова

Экономическая часть:

Зав. группой	О.В. Конопченко

Транспорт:

Зав. группой	А.Г. Мельников

Инженерная подготовка:

Вед. инженер	О.В. Куксова

Компьютерная графика:

Вед. инженер	О.В. Куксова

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План современного использования территории (опорный план) | 1:1000 | 1 | 17/4277сп |
| 2 | План красных линий (основной чертеж). Ситуационный план | 1:1000 1:25000 | 2 | 17/4278сп |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | 3 | 17/4279сп |
| 4 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1:1000 | 4 | 17/4280сп |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 5 | 17/4281сп |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (сводный план) | 1:1000 | 6 | 17/4282сп |

Б.  ТОМ I Пояснительная записка, Архитектурно-планировочное решение, инженерная инфраструктура и благоустройство территории. 	Инв. № 17/4283 сп

В.  CD-диск Электронная версия, 	Инв. № ___д сп.

CD-диск- Формат JPEG 	Инв. № __ «а» д сп.

Содержание:

Введение	5

Глава I. Природные условия	6

1.1. Климатические условия	6

1.2. Орография	9

1.3. Гидрография	10

1.4. Гидрология	10

1.5. Геологическое строение	10

1.6. Гидрогеологические условия	11

Глава II. Современное состояние.	11

2.1. Положение в плане города.	11

Глава III. Проектная организация	12

3.1. Архитектурно-планировочное решение.	12

3.2. Жилая застройка.	13

3.3. Организация культурно-бытового обслуживания.	19

3.4. Озеленение.	22

3.5. Мероприятия по созданию условий для маломобильных групп населения	23

3.6. Противопожарные требования	23

3.7. Баланс территории.	24

Глава IV.  Улично-дорожная сеть и транспорт.	25

4.1. Современное состояние	25

4.2. Проектное решение	25

4.2.1. Улично-дорожная сеть	25

4.2.2.Общественный транспорт.	27

4.2.3. Гаражи и открытые автостоянки	27

Глава V. Инженерная подготовка территории.	27

5.1. Вертикальная планировка.	27

5.2. Водоотвод.	28

Глава VI. Предложения по инженерному благоустройству	30

6.1. Наружные сети водоснабжения и канализации	30

6.1.2. Хозяйственно-бытовая канализация	33

6.2. Санитарная очистка	34

6.3. Теплоснабжение	35

6.4. Электроснабжение	38

6.5. Устройства связи.	39

6.5.1.Телефонизация.	39

6.5.2. Радиофикация.	40

Глава VIII. Технико-экономические показатели застройки микрорайона.	41

П Р И Л О Ж Е Н И Я	44

# Введение

Проект выполнен по заданию Администрации г. Назарово и является одним из последующих этапов реализации генерального плана города, разработанного ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2007 году. Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды», «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» предусмотрены в составе генерального плана.

В проекте учтены все текущие изменения в области проектирования и строительства, а также даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

В соответствии со статьей 38 и 42  ГК РФ, проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры.

Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии регулирования застройки, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проект планировки определяет  характеристики планируемого развития территории, в том числе: размеры земельного участка; общую площадь жилищного фонда; высоту застройки; предельную плотность по жилому району, микрорайону, в расчетных границах; характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Емкость микрорайона 121,7 тыс. м2 общей площади квартир. Расчетная численность населения при норме обеспеченности 24 м2/чел. составляет 5,07 тыс. человек, плотность населения в границах  красной линии микрорайона  287 чел./га. Площадь микрорайона по проекту в границах красных линий составит 17,7 га. Площадь микрорайона в границах проектирования – 22,78 га.

Выбор проектов зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта планировки, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования, при  обязательном соблюдении заложенных в нем параметров и характеристик застройки

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов, новая редакция;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края;

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

# Глава I. Природные условия

# 1.1. Климатические условия

Территория проектируемого микрорайона расположена в I-В климатическом районе.

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанции  Назаровская МТС и гидрометеостанции Ачинск.

Климат района резко континентальный и характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.

Средняя годовая температура воздуха составляет – 0,1 ОС, самого жаркого месяца июля +18,2 ОС тепла и самого холодного января – 17,7 ОС мороза. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе и составляет - 62,0 ОС, абсолютный максимум - в июле + 39,0 ОС.

Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 43 ОС, продолжительность отопительного периода 239 суток.

Средние даты последнего заморозка в воздухе: начало июня, первого - середина сентября. Продолжительность безморозного периода около 110 дней.

Температура почвы. Распределение температуры поверхности и верхних слоев почвы по территории в основном соответствует распределению температуры воздуха. Наибольший прогрев поверхности почвы приходится на июль месяц (22 ОС), наименьший – январь (-21 ОС). Наибольшая глубина промерзания почвы (из максимальных за зиму) составляет 250, средняя – 160, наименьшая – 107 сантиметров.

Снежный покров. На рассматриваемой территории средние даты появления и образования устойчивого снежного покрова соответственно приходятся на 15 и 25 октября, а разрушение и сход – на 7, 27 апреля.

Средняя высота снежного покрова за зиму, по данным м/ст. Ачинск, составляет 35 см, наибольшая – 61 см (март). Число дней со снежным покровом 179.

Большой интерес представляет плотность снежного покрова и запас воды в ней.

Запас воды в снежном покрове по снегосъемкам на последний день декады (мм) имеет следующее значение:

Таблица 1.1.1

| I | II | III | IV | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 158 | 178 | 77 | 21 | 87 |

Осадки. Условия увлажнения благоприятны. Общая сумма осадков составляет в годовом разрезе 468 мм. Летом, в результате циклической деятельности, выпадает наибольшее количество осадков – 366 мм. Максимум их приходится на июль – август – 84,72 мм.

В холодный период выпадает всего лишь 67 мм осадков, минимум их (8 мм) наблюдается в феврале – марте. Дожди летом носят ливневой характер и нередко сопровождаются грозами. Отмеченный максимум осадков за сутки по данным станции Ачинск, был отмечен 6 июня 1953 г и составлял 99 мм.

Влажность воздуха – один из метеоэлементов увлажнения, имеющий большое значение для многих отраслей народного хозяйства.

Упругость водяного пара. Средняя годовая величина упругости водяного пара равна 6,2 мб. Максимальное значение упругости водяного пара отмечается в июле – августе (14,8, 13,2 мб), минимальное – в январе (1,4 мб).

Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха водяным паром при данной температуре. Относительная влажность является одним из основных показателей сухости климата.

Средняя годовая относительная влажность воздуха в годовом разрезе составляет 76  %, в 13 часов дня – 63 %. Самые низкие ее значения наблюдаются в апреле – мае (45-48%).

При значительном количестве осадков в осенние месяцы наблюдается повышенная относительная влажность воздуха и пониженная испаряемость, что в сочетании с равнинным рельефом обеспечивает большое увлажнение всех равнинных участков и заболачивание почв.

Недостаток насыщения в суточном ходе наибольших значений достигает в послеполуденные часы, а наименьших – в ночные часы.

Среднегодовой дефицит влажности 2,9 мб. Среднемесячный максимум составляет в июне 7,6 мб, в июле – 7,0 мб, минимум отмечается в зимний период (0,3 – 0,6 мб).

Облачность. Годовой ход общей и нижней облачности, в соответствии с большим разнообразием физико-географических условий, разнообразен. Ясная погода устойчива в течении всего года, но особенно она устойчива в холодную половину года.

В годовом ходе наибольшее число пасмурных дней по общей облачности наблюдается в осенний период и колеблется в среднем от 12 до 18. повторяемость ясного неба по общей облачности в январе – марте составляет 36-38%. Пасмурного неба более 20 %.

В годовом ходе наибольшее число пасмурных дней по нижней облачности наблюдается в августе – октябре с 30-26 %, наименьшее – в январе – феврале (8-5%). Кроме годового хода, облачность имеет также и суточные колебания.

В холодный период года наибольшая повторяемость пасмурного неба по общей облачности отмечается в дневные часы  (13 ч.) – наименьшая вечером и ночью (1, 19ч.).

Радиационный режим. Солнечная радиация, поступающая на зеленую поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов.

Максимальное значение прямой солнечной радиации на перпендикулярную поверхность отмечается не в полдень, а в дополуденные часы. Максимум прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность приходится на июнь-июль (от 0,18 до 0,27 кал/см2мин).максимальная интенсивность прямой солнечной радиации на перпендикулярную поверхность при средних условиях облачности наблюдается в июле-августе (0,66-0,81 кал/см2мин).

По данным ст. Ачинск средняя продолжительность солнечного сияния в году 1834 часа, наименьшая в июне-июле – 274-282, наименьшая в декабре-январе – 41-57 часов. Число дней без солнца 76.

Ветровой режим. Направление и скорость ветра у поверхности земли зависит от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей.

Средняя годовая скорость ветра 2,9 м/сек, в весеннее-осенний период – 3,2 м/сек, летом – 2,3 м/сек и зимой – 2,9 м/сек.

Максимальные скорости ветра отмечаются более 15 м/сек. Вероятность штилевой погоды (0-1м/сек) составляет 40-50%.

Повторяемость направлений ветра и штилей в % характеризует таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2

| Характ. | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 4 | 6 | 22 | 4 | 8 | 20 | 30 | 6 | 19 |
| Теплый период (V-X) | 6 | 8 | 16 | 5 | 7 | 17 | 32 | 9 | 19 |
| Холодный период (XI-III) | 1 | 5 | 30 | 4 | 8 | 24 | 26 | 2 | 19 |

По сезонам года:

| Осень (IX-XI) | 2 | 4 | 19 | 6 | 10 | 24 | 32 | 3 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 1 | 6 | 32 | 3 | 8 | 24 | 25 | 1 | 19 |
| Весна (III-V) | 4 | 5 | 17 | 4 | 7 | 20 | 35 | 9 | 16 |
| Лето (VI-VIII) | 9 | 12 | 19 | 4 | 6 | 12 | 28 | 10 | 23 |

Из таблицы следует, что преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. В зимние месяцы (декабрь-февраль) господствующими ветрами являются восточные.

При проектировании необходимо учитывать три основных направления: западное, юго-западное и восточное.

Опасные атмосферные явления.

Туманы. Основной характеристикой туманов является их продолжительность. По данным ст. Назарово (МТС)среднее число дней с туманом в году 26, причем, в теплое полугодие (апрель-сентябрь) 14 и холодное (октябрь-март) – 12.

Средняя годовая продолжительность туманов  по данным ст. Ачинск (ж.д.) составляет 82 часа. Более продолжительны туманы в холодный период (октябрь-март), когда они в среднем составляют 53 часа.

Суточный ход продолжительности туманов изменяется незначительно. В теплый период  наибольшая продолжительность туманов наблюдается во второй половине ночи (с 24 до 6 часов), наименьшая – днем (с 12 до 18 часов).

Метели возможны с начала октября до мая. Максимум их приходится на декабрь. К февралю метель ослабевает, в марте вновь усиливается. Продолжительность метелей  по данным м/ст. Ачинск составляет 380 часов. Среднее число дней с метелью по данным м/ст. Назарово (МТС) 28.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 18 (Назарово, МТС). Наиболее часто они наблюдаются в июле (6 дней). Средняя продолжительность гроз около 39 часов (ст. Ачинск).

Град – явление здесь редкое. Среднее число дней с градом в годовом разрезе всего лишь 0,8, наибольшее число их приходится на июнь (0,5).

В заключение необходимо отметить, что условия проживания людей на рассматриваемой территории благоприятны: продолжительность комфортного периода, с эффективной температурой 17-22 ОС около 30 дней (в Красноярске 20 дней). Жесткость погоды для зимнего периода составляет 2,1-2,5 баллов, что говорит о холодной зиме, но удовлетворительно переносимой.

При разработке генерального плана учитывается, кроме климатических показателей, указанных в записке, приземные инверсии температуры. Приземные инверсии составляют в зимние месяцы около 45 %. В каждую зиму можно ожидать 1-2 случая с устойчивой приземной инверсией продолжительностью до 6 суток, а до 3 суток и более они возможны в течение зимы до 10 случаев.

Санитарное состояние в городе неблагоприятное. Атмосферный воздух в г. Назарово загрязняется, в основном, дымом и газом от ГРЭС и котельных.

# 1.2. Орография

Проектируемая площадка расположена на первой пойменной террасе р. Чулым, которая имеет ширину от 200 до 500 м. Она была специально подготовлена для жилищно-гражданского строительства за счет гидронамыва Отметки поверхности на момент проектирования составили 240,3-241,5 м.

# 1.3. Гидрография

В 500 м к северу от проектируемого участка протекает р.Чулым Левый склон пологий расчленен неглубокими логами. Поверхность поймы сильно изрезана озерами и старицами. В значительном отдалении от русла наблюдаются ложбины, которые, как правило, лежат на 0,5 - 1,0 м ниже прирусловой части. Пониженные участки заболочены. Большинство из озер и стариц находятся в состоянии окончательного зарастания и в сухое время года пересыхают. Затопляется пойма при максимальном половодье слоем воды от нескольких сантиметров до 1,5 м. Русло реки сильно извилистое, с обрывистыми размывающимися берегами высотой дл 1,0 - 0,5 м. Ширина русла плавно изменяется в пределах до 200 м. Русло реки преимущественно сложено песчаными наносами, на перекатах – песчано-галечными.

Преобладающая глубина на перекатах 0,8 - 1,5 м, а на плесах  1,6 - 2,5 м. На плесах глубина часто увеличивается до 3,0-3,5 м, а иногда достигает 4-4,5 м.

Поверхностная скорость течения р. Чулым колеблется от 0,5 до 0,8 м/сек,  на плесах и от 0,7 до 1,2 м/сек, на перекатах. В паводок скорость течения достигает 2,0-2,05 м/сек. Дно реки повсюду ровное, песчано-галечное, подвержено деформации.

# 1.4. Гидрология

Гидрологическая характеристика режима р. Чулым  составлена по материалам наблюдений и расчетов Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект»  и близлежащих водомерных постов (ст. Ададым, г. Ачинск). Основным источником питания реки является таяние снегов в степной части бассейна, летнее таяние снегов в горах и в меньшей мере летне-осенние дожди.

Режим уровней воды. Наблюдения за уровнями воды ведутся  с 1932 г. У железнодорожного моста ст. Ададым (северо-западная окраина  г. Назарово) Управлением Красноярской железной дороги.

Река Чулым в пределах рассматриваемой территории характеризуется хорошо выраженным половодьем, продолжающимся с конца апреля до середины июня, а в некоторые годы до конца июня, наибольшими подъемами уровня в период летне-осенних дождей и устойчивой зимней меженью.

Весенний подъем уровней начинается во II-III декаде апреля за несколько дней до вскрытия реки и продолжается 10-20 дней, после чего в течение 5-10 дней наблюдается резкий спад  уровней. С середины июля наступает период устойчивой летней межени. С момента наступления ледостава (конец X- начало XI) и до конца зимнего периода уровни характеризуются малыми величинами. Пойма реки при очень высоких половодьях заливается на ширину до 2,0 км.

Расчетный максимальный уровень воды  реки Чулым 1 % обеспеченности в створе ж.д. моста 237,90 м.

# 1.5. Геологическое строение

Общая мощность отложений I надпойменной террасы составляет в среднем 14-18 м. Они представлены на глубине до 6 м суглинками пылеватыми, местами иловатыми, ниже песками мелкими, участками заиленными (мощностью до 4-5 м), ниже – галечно-гравийными отложениями (мощностью 2-3м). отложения поймы р. Чулым в среднем составляет 14 м (от 10 до 20м). они представлены торфами мощностью до 4-х - 6 м местами торфяной покров отсутствует или не превышает 0,8-1,5 м. ниже залегают суглинки и супеси заиленные с прослоями мелкого песка мощностью от 1 до 7 м, подстилаемые разнозернистыми  песками с гравием и галькой, ниже которых лежат гравийно-галечные отложения. Русловые отложения р. Чулым имеют мощность 5-10 м. они представлены галечно-гравийными отложениями, средне и мелкозернистыми песками с гравием и галькой.

На проектируемой площадке произведен гидронамыв. При строительстве объектов потребуется выполнение дополнительных геологических изысканий.

# 1.6. Гидрогеологические условия

Подземные воды планируемой территории по схеме гидрогеологического районирования относятся к Чулымскому артезианскому бассейну. Питание подземных вод происходит в основном за счет атмосферных осадков. Подземные воды поровые и порово-пластовые.

Подземные воды подразделяются на водоносный комплекс четвертичных отложений – это подземные воды пойм и надпойменных террас р. Чулым и их притоков и водоносный комплекс юрских отложений – это подземные воды коренных пород, подстилающих четвертичные отложения и широко развитых в районе.

Аллювиальный водоносный горизонт в пределах пойм залегает на глубинах от 0 до 2 м водообильность и фильтрационные свойства отложений поймы неодинаковы, что вызвано пестрым литологическим составом водовмещающих пород. Средняя производительность потока на 1 км ширины составляет 7,5 м3/час. Колебание уровня грунтовых вод на пойменных участках тесно связано с колебанием уровней рек. В пределах I надпойменной террасы грунтовые воды вскрываются на глубине 0,5 - 3,0 м. на более высоких террасах водоносный горизонт вскрывается на глубинах от 2 - 4-х до 10 - 20 м. удельный дебит горизонта в пределах надпойменных террас 0,2 - 0,5 л/сек.

Воды аллювиального водоносного горизонта пресные, гидрокарбонатные, реже хлоридно-гидрокарбонатные, с минерализацией до 1 г/л.

# Глава II. Современное состояние.

## 2.1. Положение в плане города.

Проектируемый микрорайон площадью 18,0 га расположен в северо-западной части Центрального планировочного района города, на въезде со стороны г. Ачинск. На юге он примыкает к существующей застройке, к западу от него проходит железнодорожная ветка Ачинск – Абакан. Благодаря наличию крупных автомагистралей, площадка имеет благоприятную транспортную связь со смежными жилыми районами и выходом на внешние автодороги.

Современный баланс территории

Таблица № 2.1

| №п/п | Элементы территории | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь микрорайона в красных линиях | 18,0 | 100,0 |
| 2 | Существующие объекты – всего | 1,4 | 5,6 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | - Рынок городского значения | 1,4 | 5,6 |
| 3 | Проектируемые объекты в красных линиях микрорайона – всего | 17,7 | 100 |
|  | в т.ч. – торгово-рыночный комплекс | 1,1 | 5,6 |
|  | - жилой микрорайон | 16,6 | 94,4 |

# Глава III. Проектная организация

## 3.1. Архитектурно-планировочное решение.

Назарово – город с выгодным экономико-географическим положением и инвестиционно привлекательным промышленным комплексом имеет все предпосылки для качественного развития, обеспечивающего организованную городскую среду и высокий уровень жизни горожан.

Территориальные ресурсы города ограничены отсутствием свободных территорий, благоприятных для жилищного строительства. Ограничение территориального развития идет в основном из-за сложных гидрологических условий – заболоченности, затопления, подтопления территории в весенний паводок, высокого уровня грунтовых вод, а также наличия в непосредственной близости угольных месторождений.

В соответствии с генпланом города микрорайон входит в состав нового жилого района и имеет важное архитектурно-планировочное значение, в связи с тем, что он расположен на въезде в город. Он является одной из основных площадок для развития города в пределах первой очереди строительства.

Микрорайон задуман как целостный городской организм состоит из жилых групп со встроено-пристроенными зданиями культурно-бытового назначения. В архитектурной композиции присутствует система организованных пространств, включая территории детских учреждений, пешеходные улицы, полузамкнутые дворы, торговые площади. Дворы кварталов раскрыты на внутреннее пространство, в центре которого размещены школа, поликлиника и детские сады. Вокруг них организовано пешеходное кольцо для удобства пешеходных связей и доступа к этим учреждениям.

Силуэт и панораму микрорайона формируют жилые дома различной этажности от 5 до отдельных зданий 10 и 12 этажей. Дома повышенной этажности сосредоточены в узловых точках подчеркивая значение организованных пространств. Застройка микрорайона многоэтажными домами обусловлена и тем фактом, что под площадку был выполнен большой объем инженерной подготовки – осуществлен гидронамыв. Поэтому интенсивность освоения территории должна быть максимальной.

Гаражи-стоянки для личных автомашин запроектированы в трех отдельно стоящих многоярусных гаражах, расположенных в коммунальной зоне , попадающих санитарно-защитной зоне железной дороги к западу от проектируемого микрорайона.

## 3.2. Жилая застройка.

По принятому архитектурно-планировочному решению жилая застройка микрорайона состоит из 7- ми жилых кварталов. Проектируемый микрорайон состоит из 5 – ти,  10, 12 -этажных жилых домов. Количество квартир – 1982, общей площадью 121,7 тыс.м2. Площадь встроено-пристроенных помещений – 5,4 тыс.м2. Средняя площадь квартир в целом по микрорайону 61,4 м2.  В связи с разработанным генеральным планом г. Назарово  жилищная обеспеченность принята 24 м2/чел. Проектная численность населения 5070 человек.

Технико-экономические показатели застройки микрорайона по кварталам приводятся ниже.

Характеристика жилой застройки по кварталам

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | Итого по кварт. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь квартала в красных линиях | га | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 11,2 |  |
| 2 | Количество домов | дом | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |  |
| 3 | Количество квартир | кварт. | 277 | 384 | 220 | 408 | 316 | 178 | 199 | 1982 |  |
| 4 | Общая нормируемая площадь помещений домов, всего в т.ч. | м2 общ. пл. | 16366,0 | 25872,0 | 15588,0 | 29307,0 | 17942,0 | 9528,0 | 12526,0 | 127129,0 |  |
|  | - встроенные и пристроенные помещения | - // - | - | 719,0 | - | 2509,0 | 2211,0 | - | - | 5439,0 |  |
|  | – жилая часть (м2 площади квартир) – всего в т. ч. | - // - | 16366,0 | 25153,0 | 15588,0 | 26798,0 | 15731,0 | 9528,0 | 12526,0 | 121690,0 |  |
|  | -угловые вставки жилые | - // - | - | 1000,0 | 1750,0 | 1384,0 | 384,0 | 415,0 | 445,0 | 5378,0 |  |
| 5 | Расчетное население при24 м2/чел. | чел. | 683 | 1048 | 649 | 1116 | 656 | 396 | 522 | 5070 |  |
| 6 | Площадь застройки домов, всего | м2 | 2498 | 3145 | 2610 | 5756 | 4763 | 1891 | 2624 | 23287 |  |
|  | - в т.ч. пристроенная часть | м2 | - | 205 | - | 1002 | 721 | - | - | 1723 |  |
|  | -в т.ч. угловые вставки |  | - | 100 | 175 | 195 | 96 | 83 | 89 | 738 |  |
| 7 | Этажность застройки - 5этажная | м2 общ. пл. | 2267,0 | - | 4524,0 | 7683,0 | 5164,0 | 4189,0 | 5477,0 | 29304,0 | 24% |
|  | - 10этажная | - // - | 14099,0 | 13580,0 | 11064,0 | 13580,0 | 5032,0 | 5339,0 | 7049,0 | 69743,0 | 57,3% |
|  | - 12этажная | - // - | - | 11573,0 | - | 5535,0 | 5535,0 | - | - | 22643,0 | 18,7% |
|  | Итого | - // - | 16366,0 | 25153,0 | 15588,0 | 26798,0 | 15731,0 | 9528,0 | 12526,0 | 121690,0 | 100% |
| 8 | Средняя этажность | эт. | 9,3 | 10,9 | 8,5 | 8,9 | 9,1 | 7,8 | 7,8 | 9,2 |  |
| 9 | Средний размер квартиры | м2 общ. пл. | 59,1 | 65,5 | 70,9 | 65,7 | 49,8 | 53,5 | 62,9 | 61,4 |  |
| 10 | Плотность населения – в целом по микрорайону | чел./га | х | х | х | х | х | х | х | 305 |  |

Расчет плотности населения микрорайона (в красных линиях)

Таблица № 3.2.2.

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь микрорайона в красных линиях | га | 17,7 |  |
| 2 | в т.ч.: -общественно-деловая городского значения | га | 1,1 |  |
| 3 | Итого расчетная площадь микрорайона | га | 16,6 | п.1 - п.2 |
| 4 | Расчетная численность | чел | 5070 |  |
| 5 | Проектная плотность населения | чел / га | 305 |  |
| 6 | Нормативная плотность населения для IВ районов южнее 58о с.ш. при жилищной обеспеченности 24 м2/чел. | чел / га | 300 | СниП 2.07.01-89* Прилож.4, таблица 2 |
| 7 | Предельная допустимая плотность | чел / га | 450 | СниП 2.07.01-89* п. 2.15 |

Перечень и характеристика проектируемых домов

Таблица № 3.2.3.

| Наименование объекта | № дома | Этажность | Блок секц(шт) | Кол-во квар-тир (шт) | Кол-во проживающих, чел. при 24 м2/чел | Площ. застройки м2 | Общая площадь дома, м2 | Общая нормируемая площадь помещений, м2 | в том числе |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилая часть (м2 площади квартир) | встроен. пристроенная часть | угловые не жилые вставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 5-10 | 6 | 198 | 493 | 1890 | 15618 | 11832 | 11832 | - | - |  |
| Индивидуальный жилой дом | 2 | 10 | 2 | 79 | 190 | 608 | 5985 | 4534 | 4534 | - | - |  |
| ИТОГО по кварталу 1 | х | х | 8 | 277 | 683 | 2498 | 21603 | 16366 | 16366 | - | - |  |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 3 | 10-12 | 6 | 296 | 817 | 2364 | 25896 | 19618 | 19618 | - | - |  |
| Индивидуальный жилой дом – точечный | 4 | 12 | 1 | 88 | 231 | 781 | 8025 | 6254 | 5535 | 719 | - | встр. пристр 1-й эт. |
| ИТОГО по кварталу 2 | х | х | 7 | 384 | 1048 | 3145 | 33921 | 25872 | 25153 | 719 | - |  |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 4 | 160 | 461 | 1450 | 14604 | 11064 | 11064 | - | - |  |
| Индивидуальный жилой дом | 6 | 5 | 3 | 60 | 188 | 1160 | 5972 | 4524 | 4524 | - | - |  |
| ИТОГО по кварталу 3 | х | х | 7 | 220 | 649 | 2610 | 20576 | 15588 | 15588 | - | - |  |

| Продолжение таблицы № 3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 7 | 10-12 | 6 | 288 | 796 | 2569 | 25951 | 19834 | 19115 | 719 | - | встр. пристр. 1-й эт. точечный |
| Индивидуальный жилой дом | 8 | 5 | 5 | 88 | 236 | 1932 | 8119 | 6305 | 5670 | 635 | - | встр. пристр. 1-й эт. на 3 блок секции + угл. вставки на уровне 1-го этажа |
| Индивидуальный жилой дом | 9 | 5 | 2 | 32 | 84 | 1255 | 3812 | 3168 | 2013 | 1155 | - | встр. пристр. 1-й эт. |
| ИТОГО по кварталу 4 | х | х | 13 | 408 | 1116 | 5756 | 37882 | 29307 | 26798 | 2509 | - |  |
| 5 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 6 | 108 | 110 | 2634 | 4987 | 4140 | 2648 | 1492 | - | встр. пристр. 1-й эт. на 3 блок секции + угл. вставки на уровне 1-го этажа |
| Индивидуальный жилой дом | 11 | 10 | 2 | 80 | 210 | 674 | 6642 | 5032 | 5032 | - | - |  |
| Индивидуальный жилой дом | 12 | 5 | 2 | 40 | 105 | 674 | 3321 | 2516 | 2516 |  | - |  |
| Индивидуальный жилой дом – точечный | 13 | 12 | 1 | 88 | 231 | 781 | 8025 | 6254 | 5535 | 719 | - | встр. пристр. 1-й эт. |
| ИТОГО по кварталу 5 | х | х | 11 | 316 | 656 | 4763 | 22975 | 17942 | 15731 | 719 | - |  |
| Продолжение таблицы № 3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 14 | 10 | 2 | 118 | 222 | 675 | 7047 | 5339 | 5339 | - | - |  |
| Индивидуальный жилой дом | 15 | 5 | 3 | 60 | 174 | 1216 | 5529 | 4189 | 4189 | - | - |  |
| ИТОГО по кварталу 6 | х | х | 5 | 178 | 396 | 1891 | 12576 | 9528 | 9528 | - | - |  |
| 7 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный жилой дом | 16 | 5 | 2 | 40 | 113 | 794 | 3579 | 2711 | 2711 | - | - |  |
| Индивидуальный жилой дом | 17 | 5-10 | 5 | 159 | 409 | 1830 | 12956 | 9815 | 9815 | - | - |  |
| ИТОГО по кварталу 7 | х | х | 7 | 199 | 522 | 2624 | 16535 | 12526 | 12526 | - | - |  |
| ВСЕГО: | х | х | 58 | 1982 | 5070 | 23287 | 166068 | 127129 | 121690 | 5439 | - |  |

## 3.3. Организация культурно-бытового обслуживания.

Проектом предусматривается создание в микрорайоне полноценной как по номенклатуре, так и по мощности сети учреждений культурно-бытового обслуживания, отвечающей градостроительным особенностям положения микрорайона в системе городского расселения.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен по нормам СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.4.1.1249-03, СанПиН 2.4.2.1178-02 с учетом демографических особенностей города.

Проектируемые объекты микрорайонного значения, кроме ДОУ, школы, торгового комплекса, поликлиники взрослой и детской размещаются во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых домов. Всего по микрорайону проектируется 17078,2 м2 общей площади объектов обслуживания, или в расчете на 1 жителя 3,4 м2 при рекомендуемой норме 2,2-3,1 м2/чел.

Перечень отдельно стоящих объектов обслуживания.

Таблица № 3.3.1

| № п/п | Наимен-е объектов | Един. измер. | Кол-во | Этаж-ть | Площ. уч-ка, га | Площ. застр., м2 | Общая площ., м2 | Строит. объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ | мест | 100 | 2 | 0,40 | 605 | 1130 | 3448,5 |
| 2 | ДОУ | мест | 115 | 2 | 0,46 | 605 | 1130 | 3448,5 |
| 3 | Школа (24 класса) | мест | 600 | 3 | 2,4 | 1912 | 4915,4 | 13825,1 |
| 4 | Торговый комплекс | объект | 1 | 1-2 | 1,10 | 3345 | 3893 | 23018,9 |
| 5 | Поликлиника детская и взрослая | объект | 1 | 2 | 0,4 | 337 | 572,9 | 1546,8 |
|  | Итого | х | х | х | 4,76 | 6804 | 11641,3 | 45287,8 |

Сводная ведомость объектов обслуживания

Таблица № 3.3.2.

| № п/п | Показатели | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящие здания | 11641,3 |
| 2 | Встроено-пристроенные объекты обслуживания | 5436,9 |
|  | Всего по микрорайону | 17078,2 |

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания

Таблица № 3.3.3.

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Норма на 1000 чел. | Треб-ся на 5070 чел. | Проектируется | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 42 | 213 | 215 | 2 шт. один на 100 мест, другой на 115 мест не типовые |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 152 | 771 | 600 | Территория школы совмещена со спортивной открытой площадкой по обслуживанию микрорайона |
| 3 | Аптеки | объект на микр. |  | 1 | 1 | во встр. пристр. помещ. |
| 4 | Поликлиники | пос/см | 26 | 132 | 150 | В отдельно стоящем зд. взрослая и детская |
| 5 | Спортзалы общего пользования | м2 пола | 35 | 177 | - |  |
| 6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 пола | 75 | 380 | - |  |
| 7 | Бассейны крытые | м2 водн. зерк. | 9 | 46 | - |  |
| 8 | Помещения для работы с населением | м2 пола | 55 | 279 | 280 | во встр. пристр. помещ. |
| 9 | Магазины продтоваров | м2 торг.пл. | 70 | 355 |  | На базе существующего рынка городского значения, проектируется торговый комплекс, а так же во встр. пристр. помещ. жилых зданий |
| 10 | Магазины промтоваров | м2 торг.пл. | 30 | 152 |  |  |
| 11 | Магазин кулинарии | м2 торг.пл | 3 | 15,2 |  |  |
| 12 | Предприятия общепита | мест | 8 | 41 | 41 | во встр. пристр. помещ. |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 2 | 10 | 10 | во встр. пристр. помещ. |
| 14 | Приемный пункт прачечной | кг/см | 10 | 51 | 51 | во встр. пристр. помещ. |
| 15 | Приемный пункт химчистки | кг/см | 4 | 20 | 20 | во встр. пристр. помещ. |
| 16 | Пункт проката | объект на микр. |  | 1 | 1 | во встр. пристр. помещ. |
| 17 | Отделение связи | объект на микр. |  | 1 | 1 | во встр. пристр. помещ. |
| 18 | Отделения банков | объект на 2 тыс.чел. |  | 2 | 2 | во встр. пристр. помещ. |
| 19 | Юридическая консультация, нотариус | объект на микр. |  | 1 | 1 | во встр. пристр. помещ. |
| 20 | ЖЭО микрорайона (административ.) | объект на микр. |  | 1 | 1 | во встр. пристр. помещ. |

Примечание: Привязка всей номенклатуры встраиваемых объектов обслуживания и офисных помещений к конкретным кварталам и домам предлагается на последующих стадиях проектирования по заданиям инвесторов и арендаторов, кроме помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и спортзалов общего пользования их размещение рекомендуется в отдельно стоящих зданиях.

Обеспеченность основными объектами повседневного обслуживания

Таблица № 3.3.4.

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Требуется по нормам | Проектируется | % обеспеч-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ | мест | 213 | 215 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 771 | 600 | 78 |
| 3 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Поликлиники | пос/ см | 132 | 150 | 100 |
| 4 | Магазины | м2 торг.пл. | 507 | Торговый центр | 100 |
| 5 | Предприятия общепита | мест | 41 | 41 | 100 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 10 | 10 | 100 |

Данный микрорайон проектирования в соответствии с нормами потребности в объектах повседневного обслуживания достаточно обеспечен социально необходимыми объектами, исключение составляет общеобразовательная школа, так как по сложившейся ситуации невозможно обеспечить обслуживание данным объектом  на 100 % жителей данного микрорайона. В этом микрорайоне проектирования при соблюдении всех норм по расчету потребности в территории общеобразовательных школ, для данного населения исходя из демографии нужно школу на 800 мест и территории – 2,64 га (при норме 33 м2  на одного учащегося по СНиП 2.07.01-89* приложение 7.), но по территориальным возможностям микрорайона в границах проектирования  предлагается   школа на 600 мест с территорией - 2,4 га. Остальные 170 - 200 учащихся будут посещать учебные учреждения, расположенные  в радиусе доступности в других микрорайонах города, это микрорайон № 2, где есть школы № 6 и 9. Данная ограниченность территориальных возможностей обусловлена тем, что для данного микрорайона проектирования ведется сложная работа по инженерной подготовки, при использовании больших объемов территории под объекты обслуживания произойдет удорожание жилищного и иного строительства, что приведет данную площадку инвестиционно непривлекательной для застройки.

## 3.4. Озеленение.

Зеленые насаждения предусматриваются на территориях жилых кварталов, детских учреждений, общественных зданий, на территориях общего пользования. Озеленение решает эстетические и экологические задачи, способствует формированию открытых пространств. По назначению насаждения двух видов: общего пользования и ограниченного пользования. Приемы озеленения определены функциональной ролью назначения и местоположения участка. При общественных зданиях предпочтительным является партерное озеленение, регулярная организация территории с преобладанием газонного покрытия и цветников. Открытые пространства являются основой для древесно-кустарниковых насаждений. Во дворах жилых групп, на территориях детских садов и школ озеленение формируется в виде небольших участков с устройством малых архитектурных форм, зон активного и тихого отдыха.

Для создания озелененных пространств рекомендуется использовать ассортимент местных пород деревьев и кустарников.

Потребность микрорайона в  зеленых насаждениях

Таблица № 3.4.1.

| № п/п | Объекты зеленого строительства | Площадь зеленных насаждений по проекту, га | На 1 жителя, м2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты общего пользования | 1,90 | 3,74 | межквартальные бульвары |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования, всего в т.ч.: | 4,95 | 9,75 |  |
|  | - придомовые насаждения жилых кварталов | 3,05 | 6,00 |  |
|  | - насаждения общественных учреждений | 1,90 | 3,74 | в школе и д/с, поликлиника, торговый комплекс |
|  | Всего: | 6,85 | 13,49 |  |

## 3.5. Мероприятия по созданию условий для маломобильных групп населения

Проект планировки  выполнен с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Элементы благоустройства разработаны согласно требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также в соответствии со СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В частности, одним из основных принципов формирования безопасной  и удобной для инвалидов городской среды являлось создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями.  При разработке данного проекта предусмотрена нормативная насыщенность учреждениями обслуживания, соблюдены радиусы обслуживания населения всех категорий.

На дальнейших стадиях проектирования  рекомендуется:

- учесть  требования СНиП 2.08.02, для обеспечения доступности инвалидов к учреждениям  и предприятиям обслуживания, также необходимо определить номенклатуру объектов обслуживания, которые будут приспособлены для доступа инвалидов,

- формировать пешеходные пути от жилых домов до объектов обслуживания  с учетом размещения здесь наиболее посещаемых учреждений,

- улично-дорожная сеть должна быть проложена с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

## 3.6. Противопожарные требования

Противопожарные расстояния между торцами жилых и общественных зданий в проектируемом квартале составляет не менее 10 м.

Обеспечен проезд пожарных машин, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц в любую квартиру или помещение. На расстоянии 8 - 10 м от зданий не предусмотрена посадка деревьев.

Проектируемая застройка находится в радиусе обслуживания пожарной части № 4 ГУ ГО ЧС Кировского района, расположенной по адресу ул. Западная

## 3.7. Баланс территории.

Составлен по результатам вычисления площадей элементов застройки территории аналитическим, графическим способами по генеральному плану микрорайона масштаба 1:1000.

Таблица  № 3.5.1.

| № п/п | Элементы территории | Площадь, га | В %% | Плотность м2/чел. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемого района в осях прилегающих улиц – всего в том числе: | 22,78 |  |  |  |
| 2 | Площадь микрорайона в красных линиях – всего в том числе: | 17,70 | 100 | 35,7 |  |
| 2.1 | а) объекты городского значения (торговый комплекс) | 1,10 | 6,2 | 2,2 |  |
| 2.2 | б) объекты микрорайонного значения (общеобразовательная школа) | 2,40 | 13,6 | 4,8 |  |
| 2.3 | в) зеленные насаждения общего пользования (скверы, бульвары) | 1,90 | 10,7 | 3,8 |  |
| 2.4 | г) межквартальные проезды | 1,10 | 6,2 | 2,2 |  |
| 2.5 | д) жилая застройка «брутто» - всего в том числе: | 11,2 | 63,3 | 22,6 |  |
|  | - объекты микрорайонного значения (два ДОУ и поликлиника) | 1,26 | 7,1 | 2,5 |  |
|  | -) жилая застройка «нетто» - всего в том числе: | 9,94 | 56,2 | 19,6 |  |
|  | а) площадь застройки жилыми зданиями | 2,33 | 13,2 | 4,8 |  |
|  | б) площадь для отдыха, спорта, хозяйственных целей* | 1,08 | 6,1 | 2,1 |  |
|  | в) асфальтовые покрытия (отмостки, тротуары, проезды внутриквартальные) | 3,48 | 19,7 | 6,8 |  |
|  | г) озеленение внутриквартальное | 3,05 | 17,2 | 6,0 |  |

Примечания (*): 1. Потребность в 0,41 га (0,8 м2 / чел. * 5070чел.) площадок для игр детей и отдыха взрослых может быть удовлетворена за счет размещения этих площадок на озелененных участках (СНиП 2.07.01-89*, примеч. П.2.11).

2. Потребность в 1,01 га (2 м2 / чел. * 5070чел.) для спорта и занятий физкультурой может быть удовлетворена за счет спортивной площадки проектируемой школы.

# Глава IV.  Улично-дорожная сеть и транспорт.

## 4.1. Современное состояние

Проектируемый V микрорайон расположен в центральной части г. Назарово на намывной территории. С запада территорию микрорайона ограничивает полоса железной дороги Ачинск-Абакан, с юга-застроенная территория по ул. Набережной (территория IV микрорайона).

С севера и востока расположена пойменная незастроенная территория. На проектируемой площадке построена сеть магистральных улиц согласно ТРП по шифру 4895-79 «Дороги вокруг V микрорайона г. Назарова», Красноярскгражданпроект, 1979год. Покрытие улиц - цементобетон.

С улично-дорожной сетью города построенные дороги связаны проездом от улицы 3 до перекрестка улиц Набережной–Чехова–Кузнечной.

## 4.2. Проектное решение

## 4.2.1. Улично-дорожная сеть

Согласно генеральному плану г. Назарово (шифр: 9100-02, Красноярскгражданпроект, 2002 г.) улицы № 3 и №4 являются магистральными улицами общегородского значения, а улицы №1 и №2 магистральными улицами районного значения . Улица №4, являясь продолжением ул. Труда в северном направлении, связывает проектируемый микрорайон с ул. Арбузова.

Баланс улично–дорожной сети приведен в таблице.

Баланс улично-дорожной сети V  микрорайон г.Назарово

| Наименование | Поперечный профиль | Протяженность, км | Ширина, м |  |  | Площадь, м2 |  |  | Общественный транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в красных линиях | проезжей части | тротуаров | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |  |
| Магистральные улицы общегородского значения улица 3 (по юго-западной границе микрорайона) | 2-2 | 0,96 | 40,0 | 15,0 | 3,0+3,0 | 38400 | 14400 | 5900 | автобус |
| Магистральные улицы районного значения улица 1 (западная граница микрорайона) | 3-3 | 0,62 | 50,0 | 15,0 | 3,0+3,0 | 31000 | 13600* | 4100 | автобус |
| улица 2 (северная граница микрорайона) | 4-4 | 0,355 | 60,0 | 15,0 | 3,0+3,0 | 21300 | 7400* | 2300 | автобус |
| Всего: |  | 1,935 |  |  |  | 90700 | 35400 | 12300 |  |

## 4.2.2.Общественный транспорт.

Основные пути пешеходного движения

Для транспортного обслуживания населения предусмотрено организация автобусного движения по всем магистральным улицам вокруг проектируемого микрорайона.

Пешеходные пути связывают жилые группы микрорайона между собой, с объектами обслуживания населения, с остановками общественного транспорта, с прилегающей застройкой IV микрорайона короткими и удобными трассами.

## 4.2.3. Гаражи и открытые автостоянки

Население проектируемого микрорайона составляет 5070 жителей. При норме автомобилизации 300 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 человек количество автомобилей жителей микрорайона составит 1521 единиц. В коммунальной зоне, расположенной между полосой отвода железной дороги и улицей №1 (западнее территории микрорайона) планируется разместить три многоэтажных гаража емкостью 500 машиномест каждый для хранения автомобилей жителей микрорайона.

В каждом квартале микрорайона запроектированы открытые автостоянки для временного хранения автомобилей. Общее количество машиномест на открытых автостоянках, включая автостоянки, расположенные в пределах прилегающих улиц, составляет 404 единицы.

Еще две большие автостоянки на 54 и 114 машиномест соответственно запроектированы у торгового комплекса.

# Глава V. Инженерная подготовка территории.

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для застройки, но требуется ряд мероприятий по инженерной подготовке:

- Вертикальная планировка;

- Водоотвод.

Схема вертикальной планировки и инженерного благоустройства территории выполнена на топооснове в масштабе 1:1000. Система высот – Балтийская.

При выборе проектных решений по инженерной подготовки территории в качестве расчетных уровней принят наивысший уровень воды верхнего бьефа Назаровской ГРЭС за период наблюдений (1971-2006гг.) с отметкой 238,36м БС. Но т. к. проектируемый микрорайон находится выше по течению от Назаровской ГРЭС, то уровень воды для проектируемой территории, исходя из расчета, что уклон дна р. Чулым 0,2‰, равен 240,12м БС.

## 5.1. Вертикальная планировка.

Планируемая площадка находится на намытой территории поймы р. Чулым. Рельеф плоский.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки планируемой территории к рельефу местности. При проектировании были использованы материалы ранее выданного проекта по шифру:  9866-06 «г. Назарово. Генеральный план».

Высотная организация территории проектируемого микрорайона совместно с сетью водостоков обеспечивает отвод поверхностных вод и одновременно создает оптимальные условия для движения транспорта.

Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проезжих частей улиц и дорог. С учетом существующего рельефа вертикальная планировка дорог вокруг 5-го микрорайона решена в минимальных продольных уклонах с применением пилообразного профиля.

Вертикальная планировка внутриквартальной территории должна обеспечивать поверхностный водоотвод в прибордюрные лотки уличной сети с последующим поступлением стоков в закрытую сеть ливневой канализации.

Ориентировочный объем земляных работ по вертикальной планировке улично-дорожной сети составит:

насыпь – 10тыс. м3.

## 5.2. Водоотвод.

Схема водоотвода решена в увязке со схемой вертикальной планировки и предусматривает самотечное поступление поверхностного стока с внутримикрорайонных территорий в лотки проезжих частей уличной сети, по которым поверхностные воды поступают в дождеприемники закрытой сети ливневой канализации.

Схема ливневой канализации выполнена с учетом проекта, ранее разработанного институтом «Красноярскгражданпроект» (шифр см. выше).

Территория проектируемого микрорайона в соответствии с существующим рельефом и схемой вертикальной планировки представляет собой один водосборный бассейн - Б-I с выпуском в р. Чулым. Для определения ориентировочного расхода ливневых вод на выпуске принята величина стока, равная 30,77 л/сек. с 1га площади. Годовой объем жидких осадков составляет 13,8 тыс. м3; суточный (средний) объем осадков составляет 3,6 тыс. м3. В таблице приведены площадь водосборного бассейна, расход ливневых вод, водоприемник.

Таблица № 5.2.1

| Водосборные бассейны | Площадь водосборных бассейнов, га | Расход ливневых стоков, л/сек. | Водоприём-ник | Выпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-I | 31,3 | 963,1 | Ранее запроектированный коллектор d 800 | р. Чулым |

Протяженность ливневых коллекторов с указанием их ориентировочных диаметров приведены в нижеследующей таблице:

Таблица № 5.2.2

| № водосборного бассейна | Диаметры ливневых коллекторов, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 600 | 800 |
| Б-I | 342,5 | 655 | 986 |

Водоприёмником ливневых стоков с проектируемой территории является ранее запроектированный коллектор d 800 (шифр см. выше).

На выпуске ливневой канализации в р. Чулым предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа, запроектированных  в ранее выданном проекте (шифр см. выше).

На последующих стадиях проектирования раздел по инженерной подготовке территории должен разрабатываться более детально.

Расчёт расхода дождевых вод

Расходы дождевых вод qr, л/с, определены по методу предельных интенсивностей согласно п. 2.11 СНиП 2.04.03-85 по формуле:

qr=ZmidA1.2Ftr1.2n−0.1,где

Zmid -среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемого согласно п. 2.17;  Zmid=0,1647528

А,n- параметры, определяемые согласно п. 2.12;

А=q20·201+lgPlgmrγ, где

q20-интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин. при Р= 1 год, определяемая по чер. 1,     mr =76;

n- показатель степени, определяемый по таб. 4,   n=0.6;

mr-среднее количество дождей за год, принимаемое по таб. 4,    mr=90;

Р- период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13,   Р=1 год;

γ-показатель степени, принимаемый по таб. 4

F-расчетная площадь стока, га, определяемая по п. 2,14;

tr-расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин. и определяемая согласно п. 2.15. таб. 4

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon- продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора(время поверхностной концентрации), мин., определяемая согласно п. 2.16,       tcon=10 мин.;

tcan- то же по уличным лоткам до дождеприемника(при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan=0,021lcanvcan, где

lcan- длина участков лотков, м;

vcan- расчетная скорость на участке, м/с

tcan=0,02122,50,264=1,79 мин.; lcan=22,5 м (свободный пробег)

tp= 0,017lpvp;  lp=671 м ; vp=0,81 (i=2 ‰, d=500)

lp=244 м ; vp=1,14 (i=4 ‰, d=600)

tp=0,0176710.81+2441,14=18,95 мин.

tr=10+1,79+18,95=30,74 мин.

qr=0,1647258×458,61,230,741,2×0,6−0,1=30,77 л/с с 1 га- расчетный расход дождевых вод.

Годовой объем (в теплый период года) и суточный объем жидких осадков рассчитывается по формуле:

W= 10хFхzmidхH, м3, где

H- количество ( в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенный по таб. 2 СНиП 23-01-99; H=369 мм и 97 мм соответственно;

Суточный (средний) объем жидких осадков составляет:

W=10х22,78х0,1647258х97=3640,5 м3

Годовой объем жидких осадков составляет:

W=10х22,78х0,1647258х369=13848,8 м3

# Глава VI. Предложения по инженерному благоустройству

## 6.1. Наружные сети водоснабжения и канализации

В данной работе решен вопрос водоснабжения и канализования проектируемого микрорайона №5 г.Назарово.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

Водоснабжение проектируемого микрорайона №5 предусматривается по проектируемому водопроводу Ø225мм от  Насосно-фильтровальной станции комплекса водозаборных сооружений.

Сточные воды, системой проектируемых коллекторов подаются на канализационную насосную станцию, расположенную вне территории микрорайона №5. С КНС сточные воды, по системе напорных коллекторов  Ø225мм подаются на городскую станцию перекачки сточных вод №5.

Расчетный расход воды составляет         -1302,99м³/сут

Расчетный расход стоков составляет      -1049,49м³/сут

Точки подключения сетей водоснабжения и канализации определены согласно ранее выданных технических условий.

Существующее положение

Проектируемый  микрорайон расположен в центральной части г. Назарово на намывной территории. С запада территорию микрорайона ограничивает полоса железной дороги Ачинск-Абакан, с юга - застроенная территория по ул. Набережной (территория IV микрорайона).

6.1.1.Водопотребление

Водопотребителями микрорайона №5 г.Назарово  являются:

- жилая застройка

- общественная застройка

- объекты соцкультбыта

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимаются по  табл.№5 СНиП 2.04.02-84. Продолжительность тушения пожара принимается  равной  3часа.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м. При пожаротушении свободный напор не менее 10м. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

Системы и схемы водоснабжения

Источником водоснабжения проектируемой застройки служат существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная.

Схема водоснабжения следующая: от точки подключения вода по магистральным водопроводам подается в жилые кварталы для подачи воды потребителям и для противопожарных нужд. В многоэтажных домах при недостаточном напоре предусматриваются повысительные насосные станции.

Повысительные насосные  станции располагаются в самих домах (подвальных и встроенных помещениях). Такая схема водоснабжения позволяет при сравнительно невысоком давлении в магистральных сетях обеспечить хозяйственно-питьевые нужды населения и наружное пожаротушение застройки.

Расчеты и расходы сведены в таблице №6.1.1.1.

Таблица №6.1.1.1.

| № п/п | Водопотребители | Численность, тыс.человек | Норма водопотребления, л/сут, на 1 чел. | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал №1 | 0.683 | 180.0 | 122.94 |
| 2 | Квартал №2 | 1.048 | 180.0 | 188.64 |
| 3 | Квартал №3 | 0.649 | 180.0 | 116.82 |
| 4 | Квартал №4 | 1.116 | 180.0 | 200.88 |
| 5 | Квартал №5 | 0.656 | 180.0 | 118.08 |
| 6 | Квартал №6 | 0.396 | 180.0 | 71.28 |
| 7 | Квартал №7 | 0.522 | 180.0 | 93.96 |
| Итого |  | 5.070 |  | 912.6 |
| 8 | Неучтенные расходы 15% |  |  | 136.89 |
| Итого |  |  |  | 1049.49 |
| 9 | Полив | 5.070 | 50.0 | 253.50 |
| Всего |  |  |  | 1302.99 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №6.1.1.2.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Таблица №6.1.1.2

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 5.070 | 1 | 15 | 15 | 162.00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 5.070 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27.00 |
| Итого |  |  |  |  |  | 189.00 |

Сети и сооружения

Согласно техническим условиям на водоснабжение проектируемого микрорайона №5 точкой подключения является насосно-фильтровальная станция комплекса водозаборных сооружений.

Сети водоснабжения проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 1899-2001 марки «Т».  В необходимых местах необходимо установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты. Водопроводные колодцы проектируются согласно ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Объемы работ по сетям водоснабжения сведены в таблицу №6.1.1.3.

Объемы работ

Таблица №6.1.1.3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водопровода из труб полиэтиленовых ГОСТ 15899-2001 марки «Т» Ду160мм | м.п. | 940 |
| 2 | То же Ду225мм | м.п. | 1800 |
| 3 | То же 2хДу 280мм – внеплощадочные сети водопровода | м.п. | 2500 |
| 4 | Установки повышения давления | шт. | 23 уточнить при РП |

## 6.1.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Расчетные расходы по канализации:

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- жилая застройка

- общественная застройка

- объекты соцкультбыта

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- в благоустроенной застройке 300л/сут на человека

Расходы стоков сведены в таблицу №6.1.2.1

Таблица №6.1.2.1

| № п/п | Водопотребители | Численность, тыс.человек | Норма водопотребления, л/сут, на 1 чел. | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал №1 | 0.683 | 180.0 | 122.94 |
| 2 | Квартал №2 | 1.048 | 180.0 | 188.64 |
| 3 | Квартал №3 | 0.649 | 180.0 | 116.82 |
| 4 | Квартал №4 | 1.116 | 180.0 | 200.88 |
| 5 | Квартал №5 | 0.656 | 180.0 | 118.08 |
| 6 | Квартал №6 | 0.396 | 180.0 | 71.28 |
| 7 | Квартал №7 | 0.522 | 180.0 | 93.96 |
| Итого |  | 5.070 |  | 912.6 |
| 8 | Неучтенные расходы 15% |  |  | 136.89 |
| Итого |  |  |  | 1049.49 |

Системы и схемы канализации

Проектом предусмотрена неполная раздельная система водоотведения, т.е. бытовые сточные воды отводятся единой системой водоотведения на канализационные очистные сооружения, а атмосферные воды отводятся по трубопроводам ливневой канализации.

Трасса коллекторов выбрана с учетом наиболее рационального сбора и отвода сточных вод от населения и общественных зданий. С учетом рельефа местности определены бассейны стока и месторасположение канализационных коллекторов.

Сети и сооружения

Сети канализации проектируются самотечные, с устройством колодцев в необходимых местах. Канализационная сеть запроектирована из труб асбестоцементных напорных класса ВТ-9 по ГОСТ 539-80*. Глубину заложения трубопроводов канализации следует принимать: для труб диаметром до 500мм на 0,3м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Объемы работ по сетям канализации сведены в таблицу №6.1.2.2.

Таблица №6.1.2.2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей канализации из асбестоцементных труб по ГОСТ 1839-80* Ду200мм Нср=2,5м. | м.п. | 1140 |
| 4 | То же Ду300мм | м.п. | 50 |
| 5 | Трубы К1Н 2хДу 225мм по ГОСТ 15899-2001 марки «Т» | м.п. | 750 |
| 6 | Врезка в существующие сети | шт. | 2 |
| 7 | Канализационная насосная станция | шт. | 1 |

## 6.2. Санитарная очистка

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка  мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отбросов.

Таблица №6.2.1

| №п/п | Вид отбросов | Ед.изм | Норма в тн/чел | Население тыс.чел. | Кол-во отбросов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые отбросы | На 1 чел. | 0.3 | 5.070 | 1521 |
| 2 | Смет с улиц (35400 м2) | С 1м2 | 0.015 |  | 531 |
|  | Всего: |  |  |  | 2052 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по

СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов.

Таблица №6.2.2

| № п/п | Типы машин | количество | Норма на 100 тыс.чел | Количество машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мусоровозы | 5070 | 20 | 1 |
| 2 | уборочные | 1 млн.м2 | 60 | 3 |

## 6.3. Теплоснабжение

Тепловые сети

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон I В . Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                     -минус 41*С

для проектирования отопления и вентиляции

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура самого холодного

месяца (января)                                                                   -минус 22*С

- средняя температура отопительного периода                 -минус 7*С

- продолжительность отопительного периода                   - 237 дней

Теплоснабжение проектируемого микрорайона №5 в г.Назарово, предусмотрено от городских тепловых сетей.

Присоединение системы теплоснабжения жилого района предусматривается  в ТК-5 расположенную по ул.Декабристов.

Теплоноситель-вода с параметрами 130-70ºС.

Расчетные расходы теплоты на отопление и вентиляцию рассчитаны по укрупненным нормам согласно СНиП 2.04.07-86* «тепловые сети».

На горячее водоснабжение расходы теплоты приняты по нормам расхода согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Суммарная тепловая нагрузка жилого комплекса с учетом максимального расхода на горячее водоснабжение составляет:

- на отопление                                17,655 МВт

- на вентиляцию                             0,418   МВт

- на горячее водоснабжение          2,168   МВт

- итого 20,241 МВт

Тепловые нагрузки по потребителям и видам потребления сведены в таблицу №6.3.1

Таблица №6.3.1

| № п/п | Потребитель | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС (макс.) |  |
| 1 | Квартал №1 | 2,052 | - | 0,275 | 2,327 |
| 2 | Квартал №2 | 3,222 | - | 0,419 | 3,641 |
| 3 | Квартал №3 | 1,954 | - | 0,260 | 2,214 |
| 4 | Квартал №4 | 3,954 | - | 0,446 | 4,400 |
| 5 | Квартал №5 | 2,182 | - | 0,262 | 2,444 |
| 6 | Квартал №6 | 1,480 | - | 0,158 | 1,638 |
| 7 | Квартал №7 | 1,570 | - | 0,208 | 1,778 |
| 8 | ДОУ | 0,068 | 0,019 | 0,011 | 0,098 |
| 9 | ДОУ | 0,069 | 0,019 | 0,011 | 0,098 |
| 10 | Школа | 0,236 | 0,048 | 0,006 | 0,290 |
| 11 | Торговый комплекс | 0,341 | 0,300 | 0,033 | 0,674 |
| 12 | Поликлиника | 0,528 | 0,032 | 0,079 | 0,639 |
| Всего |  | 17,655 | 0,418 | 2,168 | 20,241 |

Присоединение системы теплоснабжения жилого района к магистральным тепловым сетям предусматривается с устройством контрольно-регулировочного пункта вне территории проектирования микрорайона №5 согласно ранее выданным техническим условиям.

Присоединение потребителей к внутриквартальным тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), установленные в каждом здании.

Система теплоснабжения – открытая, зависимая или независимая в зависимости от высоты присоединяемых зданий. Система трубопроводов 2-х трубная.

Учитывая высокую степень благоустройства микрорайона, проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в непроходных железобетонных каналах в соответствии с типовой серией 3.006.1-2.87.

Контрольно-регулировочные  пункты:

В контрольно-регулировочном пункте (КРП) предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, при помощи которых осуществляется:

- учет потребления теплоты

- контроль параметров теплоносителя

- защита систем потребителей от аварийного повышения давления в магистралях

- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.

КРП работает без постоянного пребывания обслуживающего персонала  ( с пребыванием не более 50% рабочего времени).

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая , схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом подполье жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Объемы работ по тепловым сетям сведены в таблицу №6.3.2

Таблица №6.3.2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | То же 2хДн 133х4.0мм в непроходном канале КЛ 90-45 | м.п. | 370 |
| 2 | То же 2хДн 159х4.5мм в непроходном канале КЛ 90-45 | м.п. | 60 |
| 3 | То же 2хДн 219х6.0мм в непроходном канале КЛ 120-60 | м.п. | 450 |
| 4 | То же 2хДН 273х6.0мм в непроходном канале КЛ 120-60 | м.п. | 440 |
| 5 | То же 2хДН 325х6.0мм в непроходном канале КЛ 150-90 | м.п. | 35 |
| 6 | То же 2хДН 325х6.0мм в непроходном канале КЛ 150-90 внеплощадочные сети | м.п. | 250 |
| 7 | КРП | шт. | 1 |

## 6.4. Электроснабжение

Проектируемая расчетная электрическая нагрузка микрорайона №5 составляет 5600кВт. Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом оборудования квартир кухонными электроплитами.

По надежности электроснабжения жилые дома отнесены к потребителям 2 категории, а объекты коммунального хозяйства (ПНС, КРП) к потребителям 1 категории.

Источником электроснабжения является согласно выданных технических условий существующая подстанция ПС 110/10 кВ «Водозабор». На данный момент основой для проектирования электроснабжения послужил проект планировки жилого микрорайона №5 в г.Назарово.

Для питания жилого комплекса проектируются  два кабеля ААБ2л-3х240. до проектируемого РП №1 на каждую секцию по два кабеля, прокладываемых в разных траншеях. Схема сетей 6кВ – двухлучевая. Распределительные сети 6 кВ запроектированы кабелями ААБ2л-3х185. Место установки РП №1 выбрано с учетом требований технических условий о подключении ПС 110/10 кВ «Водозабор» с целью обеспечения резервного питания микрорайона №5.

В целом для питания потребителей электроэнергией в районе предусматривается установка 2х трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами  по 1000кВа и 3х трансформаторных подстанций по 1200кВа.

Подстанции 6/0,4 кВ приняты в кирпичном исполнении, проходного типа.

РУ-6кВ комплектуются камерами КСО 393  для подстанций типа Ук-42-1000. Щит 0,4 кВ комплектуется панелями ЩО 70-3М. Для потребителей 1 категории предусматривается устройство АВР у потребителя.

Расчет сечения кабелей сети 6кВ выполняется по экономической плотности тока в нормальном режиме и проверяется по длительно допустимому току в аварийном режиме, так же проверяется по термической устойчивости токам короткого замыкания.

Таблица трансформаторных подстанций

Таблица №6.4.1.

| № п/п | Квартал | № ТП на плане | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка кВт | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал №1 | 1 | Ук-42-1000 | 2х1200кВа | 660 | ДОУ 40кВт |
| 2 | Квартал №2 | 2 | Ук-42-1000 | 2х1200кВа | 1050 |  |
| 3 | Квартал №3 | 2 | Ук-42-1000 | 2х1000кВа | 650 |  |
| 4 | Квартал №4 | 3 | Ук-42-1000 | 2х1200кВа | 1160 | ДОУ 50кВт |
| 5 | Квартал №5 | 4 | Ук-42-1000 | 2х1000кВа | 710 | поликл иника- 300кВт |
| 6 | Квартал №6 | 5 | Ук-42-1000 | 2х1000кВа | 400 | школа- 145кВт, ТК-430кВт |
| 7 | Квартал №7 | 1 | Ук-42-1000 | 2х1000кВа | 450 |  |

Объемы работ

Таблица №6.4.2.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж распределительного пункта 6 кВ | комплект | 1 |  |
| 2 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 1000 кВа | шт. | 5 |  |
| 3 | Прокладка двух кабелей ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 (внеплощадочные сети) | м | 2968 |  |
| 4 | Прокладка двух кабелей ААБ2л-3х185 в траншее Т-2 | м | 1388 |  |

## 6.5. Устройства связи.

## 6.5.1.Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств входят :

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г.Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для городов – 100%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир - 1982шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 1982 телефонных номеров.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета

138,74. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 140шт.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой в районе застройки выносной емкости (ПСЭ) на 1982 номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов:

5шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 1982+140+5=2127шт.

## 6.5.2. Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир.

Количество квартир в проектируемом районе составит1982 шт, следовательно количество индивидуальных радиоточек составит 1982 шт.

Количество радиоточек  коллективного пользования определяется в размере 5% от квартирных, что составит 99,1шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроен-пристроенных помещений для  размещения офисов проектом не предусматривается – 100 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 3 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 3 уличных громкоговорителей соответствуют 132 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  99,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица № 6.5.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 2127 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 2082 |  |

# Глава VIII. Технико-экономические показатели застройки микрорайона.

Таблица 8.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во по проекту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемого района в осях прилегающих улиц – всего в том числе: | га | 22,78 |  |
| 1.2 | Площадь микрорайона в красных линиях – всего в том числе: | га | 17,70 |  |
| 1.3 | а) объекты городского значения (торговый комплекс) | га | 1,10 |  |
|  | б) объекты микрорайонного значения (общеобразовательная школа) | га | 2,40 |  |
|  | в) зеленные насаждения общего пользования (скверы, бульвары) | га | 1,90 |  |
|  | г) межквартальные проезды | га | 1,10 |  |
| 1.4 | д) жилая застройка «брутто» - всего в том числе: | га | 11,2 |  |
|  | - объекты микрорайонного значения (два ДОУ и поликлиника) | га | 1,26 |  |
| 1.5 | -) жилая застройка «нетто» - всего в том числе: | га | 9,94 |  |
|  | а) площадь застройки жилыми зданиями | га | 2,33 |  |
|  | б) площадь для отдыха, спорта, хозяйственных целей* | га | 1,08 |  |
|  | в) асфальтовые покрытия (отмостки, тротуары, проезды внутриквартальные) | га | 3,48 |  |
|  | г) озеленение внутриквартальное | га | 3,05 |  |
|  | 2. Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5070 | при 24 м2/чел. |
| 2.2 | Плотность населения в границах красных линий микрорайона | чел./ га | 286 |  |
| 2.3 | Проектная плотность населения | чел./ га | 305 | Табл.3.2.2 |
|  | 3. Жилищное строительство |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ.пл. | 166,1 |  |
|  | в т.ч.: - жилая часть (квартир) | тыс.м2 общ.пл. | 121,7 |  |
|  | - встроено-пристроенные помещения | тыс.м2 общ.пл. | 5,4 |  |
| 3.2 | Этажность застройки: |  |  |  |
|  | - 5этажная | т.м2 об.пл. | 29,3 |  |
|  | - 10этажная | т.м2 об.пл. | 69,7 |  |
|  | - 12этажная | т.м2 об.пл. | 22,6 |  |
| 3.3 | Средняя этажность | эт. | 9,2 |  |
|  | 4. Объекты соцкультбыта |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 215 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 600 |  |
| 4.3 | Поликлиника | пос./см | 150 |  |
| 4.4 | Предприятия торговли | м2 торг. пл. | 5388 |  |
| 4.5 | Предприятия общепита | мест | 41 |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | р.м. | 10 |  |
| 4.7 | Общая площадь учреждений обслуживания | т. м2 общ. пл. | 17,1 |  |
|  | 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 1,935 |  |
| 5.2 | Многоэтажные гаражи для хранения легковых автомобилей | Шт. | 1500 |  |
|  | 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| 6.1 | Общее водопотребление | м3/сут. | 1302,99 |  |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | м3/сут. | 1049,49 |  |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 5600 |  |
| 6.4 | Общий расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | МВт | 20,241 |  |
| 6.5 | Телефонная емкость | номеров | 2127 |  |
| 6.6 | Количество радиоточек | Шт. | 2082 |  |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 1521 |  |

# П Р И Л О Ж Е Н И Я